Додаток 8

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі

(нова редакція)

- Підрядник виконує усі види робіт з капітального ремонту згідно з дефектним актом та відповідно до вимог Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» 01.11.2021 № 281 з наданням експертної оцінки.

- Підрядник повинен забезпечити надання послуг та супутніх послуг, робіт згідно вимог чинного законодавства України: норм з охорони праці, оплати праці, інструкцій з пожежної безпеки, норм з охорони навколишнього природного середовища, Закону України «Про охорону праці» 14.10.1992 № 2694-XII (зі змінами), Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» 25.06.1991 № 1264-XII , Закону України «Про управління відходами» 20.06.2022 № 2320-IX, Закону України «Про систему громадського здоров’я» 06.09.2022 № 2573-IX, Закону України «Про оплату праці» 24.03.1995 № 108/95-ВР, тощо.

- Технологія та якість виконуваних робіт, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів робіт.

- Використовувані матеріали і обладнання повинні відповідати кошторисній документації, державним стандартам і технічним умовам.

- Замовник на протязі проведення капітального ремонту здійснює технічний нагляд з метою дотримання норм ДСТУ (ДБН).

- На підставі ДБН А.3.1-5:2016 Підрядник повинен пред’являти Замовнику приховані роботи з оформленням відповідного акту. В протилежному випадку зазначені роботи до оплати прийматися не будуть.

- Учасник визначає ціни (із змінами та доповненнями), з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані. Ціна пропозиції, розрахунок за якою надається Учасником, повинна включати усі податки, збори, та інші платежі, передбачені чинним законодавством України та умовами виконання господарських зобов’язань, що будуть визначені в договорі про закупівлю, за результатом проведення цієї закупівлі.

- До розрахунку ціни пропозиції Учасника не включаються витрати, понесені ним у процесі здійснення процедури закупівлі, зокрема витрати на оплату послуг інформаційних систем в мережі Інтернет, та пов’язаних із підготовкою (оформленням), збором та поданням тендерної пропозиції.

- Якщо пропозиція закупівлі учасника містить не всі види робіт або зміну обсягів та складу робіт згідно з документацією закупівель, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється замовником.

- Учасники процедури закупівлі повинні розробляти розрахунок ціни тендерної пропозиції – кошторисну документацію за допомогою останньої версії програмного комплексу АВК або іншого повністю сумісного з ним програмного комплексу.

- Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

- Відповідно до п. 5.1. Настанови з визначення вартості будівництва для розрахунку ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) замовник надає дефектний акт та відомість ресурсів до нього без цін.

- Обсяги робіт з капітального ремонту:

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт будівлі навчального корпусу №1 (лабораторія навчально-виробничої кухні) Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти Київський професійний технологічний коледж" за адресою: вул. Деревообробна 3, Голосіївського району, м. Київ

| № з/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на демонтажні роботи | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 1 | Розбирання підвісних стель з плиток «акмігран» | 100м2 | 2,25 |  |
| 2 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,06 |  |
| 3 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,06 |  |
| 4 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 0,3 |  |
| 5 | Перевезення будівельного сміття самоскидами на вiдстань 30 км | т | 0,3 |  |
| 6 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,05 |  |
| 7 | Знімання засклених віконних рам | 100 м2 | 0,6336 |  |
| 8 | (Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок | 100м | 0,243 |  |
| 9 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 2,2419 |  |
| 10 | Перевезення будівельного сміття самоскидами на вiдстань 30 км | т | 2,2419 |  |
| 11 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | 100м2 | 0,033 |  |
| 12 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | 100м2 | 0,033 |  |
| 13 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 0,1584 |  |
| 14 | Перевезення будівельного сміття самоскидами на вiдстань 30 км | т | 0,1584 |  |
| 15 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби | 100м2 | 2,834 |  |
| 16 | Демонтаж вимикачів, розеток | 100шт | 0,22 |  |
| 17 | Демонтаж кабелю | 100м | 1 |  |
| 18 | (Демонтаж) Прокладання коробів пластикових | 100м | 0,5 |  |
| 19 | (Демонтаж) Установлення розподільних коробок | 100шт | 0,15 |  |
| 20 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | 100шт | 0,24 |  |
| 21 | Демонтаж раковин [умивальників] | 100к-т | 0,01 |  |
| 22 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм | 100м | 0,04 |  |
| 23 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм | 100м | 0,02 |  |
| 24 | Демонтаж змішувачів | 100шт | 0,01 |  |
| 25 | (Демонтаж) Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2 | 0,03 |  |
| 26 | Очищення приміщень від сміття | 100т | 0,01 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 1 |  |
| 28 | Перевезення будівельного сміття самоскидами на вiдстань 30 км | т | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-02 на архітектурні рішення | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | Роздiл 1. Підлога | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 29 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів | 100м2 | 0,597 |  |
| 30 | Шпаклювання горизонтальних бетонних поверхонь полімерцементною шпаклівкою, товщина шару 2 мм поремонтної суміші | 1 м2 | 59,7 |  |
| 31 | Додавати при зміні товщини шару на 1 мм до норм 3-9-1 та 3-9-2 (до 5 мм) | 1 м2 | 59,7 |  |
| 32 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | 100м2 100м2 | 5,97 5,97 |  |
| 33 | Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції |  |  |  |
| 34 | Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з`єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку для хімічностійкої гідроізоляції | 100 п.м. | 0,3 2 0,75 1,15 |  |
| 35 | Улаштування вирівнюючого шару підлог з суміші самовирівнювальної для підлог EXPERT SF42: товщина 5 мм | 100 м2 |  |  |
| 36 | Улаштування покриття з плиток полівінілхлоридних площею покриття понад 10 м2 | 100м2 |  |  |
| 37 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 |  |  |
| 38 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,28 |  |
| 39 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | 100м | 0,35 |  |
|  | Роздiл 2. Стіни та перегородки |  |  |  |
| - | - | - | - | - |
| 40 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях | 100м2 | 0,228 |  |
| 41 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами | 100м2 | 0,108 |  |
| 42 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | 100шт | 0,1 |  |
| 43 | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати (до 100 мм) | 100шт | 0,1 |  |
|  | Роздiл 3. Оздоблення гіпсокартонної перегородки |  |  |  |
| - | - | - | - | - |
| 44 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 0,228 |  |
| 45 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | 100 м2 | 0,228 |  |
| 46 | Оклеювання стін тканинами | 100м2 | 0,228 |  |
| 47 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1 | 100м2 | 0,228 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | Високоякісне фарбування казеїновими розчинами стін всередині приміщень по підготовленій поверхні | 100м2 | 0,228 |  |
|  | Роздiл 4. Перегородка скляна |  |  |  |
| - | - | - | - | - |
| 49 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,296 |  |
| 50 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,06056 |  |
| 51 | Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні] | 100 шт | 0,04 |  |
| 52 | Улаштування перемичок із металевих балок | 1 т | 0,45 |  |
| 53 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | 1т | 0,45 |  |
|  | Роздiл 5. Оздоблення стін |  |  |  |
| - | - | - | - | - |
| 54 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | 100м2 | 2,834 |  |
| 55 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 9,86232 |  |
| 56 | Перевезення будівельного сміття самоскидами на вiдстань 30 км | т | 9,862 |  |
| 57 | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по дереву та гіпсовим плитам | 100м2 | 2,834 |  |
| 58 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі | 100м2 | 2,834 |  |
| 59 | Оклеювання стін тканинами | 100м2 | 2,834 |  |
| 60 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | 100м2 | 1,824 |  |
| 61 | Оклеювання стін тканинами | 100м2 | 0,5909 |  |
| 62 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | 100м2 | 2,834 |  |
| 63 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1 | 100м2 | 2,834 |  |
| 64 | Високоякісне фарбування казеїновими розчинами стін всередині приміщень по підготовленій поверхні | 100м2 | 2,9231 |  |
| 65 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,92 |  |
| 66 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,92 |  |
| 67 | Облицювання керамічними глазурованими плитками поверхонь стовпів, пілястрів і укосів із карнизними, плінтусними та кутовими плитками по цеглі та бетону | 100м2 | 0,1716 |  |
| 68 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (Свердління отворів в плитці) | 100шт | 0,4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 69 | На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати (до 10 мм) | 100шт | -0,4 |  |
|  | Роздiл 6. Стелі |  |  |  |
| - | - | - | - | - |
| 70 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | 100м2 | 0,5625 |  |
| 71 | Фарбування бетонних поверхонь декоративно-захисною акриловою фарбою за два рази: стельові поверхні | 1 м2 | 225 |  |
| 72 | Улаштування каркаса підвісної стелі з пресованих алюмінієвих конструкцій (Існуючі конструкції) | 100м2 | 2,25 |  |
|  | Роздiл 7. Вікна та двері |  |  |  |
| - | - | - | - | - |
| 73 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,63 |  |
| 74 | Установлення пластикових підвіконних дошок | 100м | 0,2391 |  |
| 75 | Установлення віконних зливів | 100м | 0,4782 |  |
| 76 | Установлення дверних коробок в перегородках | 100 м2 | 0,1134 |  |
| 77 | Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних | 100 шт | 0,06 |  |
| 78 | Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні] | 100 шт | 0,06 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-03 на Покрівля | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | Роздiл 1. Розбирання покрівлі | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 79 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари ( 4 кг) | 100м2 | 5,49 |  |
| 80 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари (примикання) | 100м2 | 0,974 |  |
| 81 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 25,84 |  |
| 82 | Перевезення будівельного сміття самоскидами на вiдстань 30 км | т | 25,84 |  |
| 83 | Розбирання цементних покриттів покрівель | 100м2 | 0,06 |  |
| 84 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 0,2772 |  |
| 85 | Перевезення будівельного сміття самоскидами на вiдстань 30 км | т | 0,2772 |  |
|  | Роздiл 2. М'яка покрівля над навчально-виробничими приміщеннями, S=549 м.кв. |  |  |  |
| - | - | - | - | - |
| 86 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки | 100м2 | 4,1 |  |
| 87 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари | 100м2 | 5,49 |  |
|  | Роздiл 3. Примикання (h=0,6 м) |  |  |  |
| - | - | - | - | - |
| 88 | Улаштування примикань висотою 400 мм до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів | 100 м | 0,33 |  |
| 89 | Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів [при улаштуванні примикань] (до 600 мм) | 100 м | 0,33 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Роздiл 4. Примикання (h=0,8 м) |  |  |  |
| - | - | - | - | - |
| 90 | Улаштування примикань висотою 400 мм до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів | 100 м | 0,97 |  |
| 91 | Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів [при улаштуванні примикань] (до 800 мм) | 100 м | 0,97 |  |
|  | Роздiл 5. Примикання (h=0,2 м) |  |  |  |
| - | - | - | - | - |
| 92 | Улаштування примикань висотою 400 мм до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів | 100 м | 0,04 |  |
| 93 | Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів [при улаштуванні примикань] (до 200 мм) | 100 м | -0,04 |  |
| 94 | Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін (притискна планка) | 100м | 1,34 |  |
|  | Роздiл 6. Парапет |  |  |  |
| - | - | - | - | - |
| 95 | Заміна брандмауерів та парапетів без оброблення бокових стінок шириною до 1 м з листової сталі | 100м | 1 |  |
|  | Роздiл 7. Вихід на покрівлю |  |  |  |
| - | - | - | - | - |
| 96 | Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 150 мм при висоті поверху до 4м | 100м2 | 0,0822 |  |
| 97 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,0189 |  |
| 98 | Улаштування крокв і мауерлатів з колод | м3 | 0,04 |  |
| 99 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі | 100м2 | 0,0325 |  |
| 100 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | 100м2 | 0,0325 |  |
|  | Роздiл 8. Двоскатна покрівля з шиферу |  |  |  |
| - | - | - | - | - |
| 101 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів | 100м2 | 0,1009 |  |
| 102 | Укріплення кроквяних ніг розшиванням дошками з двох боків | 100м | 0,35 |  |
| 103 | Заміна верхнього поясу в сегментних дерев'яних фермах із брусків | 10м | 100,9 |  |
| 104 | Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами | 100м2 | 10,09 |  |
| 105 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з азбестоцементних листів | 100м2 | 10,9 |  |
| 106 | Улаштування покриття з 8-хвильових 40/150 азбоцементних листів розміром 1750/1130 мм, товщина 5,8 мм | 100м2 | 10,96 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-04 на Вентиляція та кондиціонування | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | Вiддiл 1. Система вентиляції | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | Роздiл 1. Система П1 | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 107 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 20 тис.м3/год | 1 камеpа | 1 |  |
| 108 | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм | шт | 1 |  |
| 109 | Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо | шт | 1 |  |
| 110 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-5 перерізом 400х400 мм (1000х500) | 1 шт | 1 |  |
| 111 | Установлення клапанів перекидних периметром понад 1000 до 1600 мм | клапан | 16 |  |
| 112 | Установлення клапанів перекидних периметром понад 2000 до 3600 мм | клапан | 16 |  |
| 113 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 | 1 грата | 14 |  |
| 114 | Установлення дефлекторів діаметром патрубка 280 мм | шт | 3 |  |
| 115 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2 | 1 грата | 1 |  |
| 116 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (100) | 100м2 | 0,0459 |  |
| 117 | Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (280) | 100м2 | 0,1038 |  |
| 118 | Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм (200х200) | 100м2 | 0,012 |  |
| 119 | Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм (300х200, 400х200, 400х300, 600х200) | 100м2 | 0,1402 |  |
| 120 | Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм (600х300, 600х400) | 100м2 | 0,0448 |  |
| 121 | Прокладання повітроводів периметром понад 2400 до 3200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм (800х500) | 100м2 | 0,0676 |  |
| 122 | Прокладання повітроводів периметром понад 2400 до 3200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,9 мм (1000х500, 1200х400) | 100м2 | 0,5738 |  |
| 123 | Прокладання повітроводів периметром 3700 мм, від 4100 мм до 4500 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,9 мм (1200х800) | 100м2 | 0,024 |  |
| 124 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (Відвід 100, Трійник 100) | 100м2 | 0,0083 |  |
| 125 | Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (Відвід 280, Трійник 280/100, Врізка 280/600х200, Врізка 280, Заглушка 280) | 100м2 | 0,0218 |  |
| 126 | Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм (Заглушка 200х200) | 100м2 | 0,0006 |  |
| 127 | Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм (Відвід 400х300, Трійник 300х400/100, Врізка 400х300, Перехід 400х300/400х200, Перехід 200х200/300х200, Перехід 300х200/400х200, Перехід 400х300/200х300, Зуглушка 300х200) | 100м2 | 0,0501 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 128 | Прокладання повітроводів периметром понад 2400 до 3200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм (Перехід 800х500/600х400, Перехід 800х500/1000х500, Перехід 600х400/400х300) | 100м2 | 0,0749 |  |
| 129 | Прокладання повітроводів периметром понад 2400 до 3200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,9 мм (Відвід 1000х500, Відвід 500х1000, Відвід 700х1220/400х1200, Перехід 1223х915/1000х500) | 100м2 | 0,3231 |  |
| 130 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм | 1 шт | 2 |  |
| 131 | Ізоляція фасонних поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою | 100м2 | 0,62 |  |
| 132 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену | 100м2 | 0,93 |  |
|  | Роздiл 2. Система В1 |  |  |  |
| - | - | - | - | - |
| 133 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 2 |  |
| 134 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки 125 мм | 1 шт | 1 |  |
| 135 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм | 1 шт | 1 |  |
| 136 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | 1 клапан | 2 |  |
| 137 | Установлення дефлекторів діаметром патрубка 280 мм | шт | 5 |  |
| 138 | Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм | 1 зонт | 2 |  |
| 139 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (100, 125, 150, 160) | 100м2 | 0,2395 |  |
| 140 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (Відвід 100, Відвід 125, Відвід 160, Трійник 100, Трійник 150, Трійник 160, Перехід 125, Перехід 150, Перехід 160) | 100м2 | 0,0419 |  |
| 141 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм | 1 шт | 2 |  |
| 142 | Ізоляція фасонних поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою | 100м2 | 0,166 |  |
|  | Роздiл 3. Система МВ1 |  |  |  |
| - | - | - | - | - |
| 143 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі | шт | 1 |  |
| 144 | Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо | шт | 1 |  |
| 145 | Установлення брезентових патрубків | м2 | 2 |  |
| 146 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | 1 клапан | 1 |  |
| 147 | Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 400 мм | 1 зонт | 1 |  |
| 148 | Установлення зонтів над устаткуванням | м2 | 4,17 |  |
| 149 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-5 діаметром обичайки 400 мм | 1 шт | 1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 150 | Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 (0,7) мм (280, 355) | 100м2 | 0,3971 |  |
| 151 | Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 (0,7) мм (Відвід 280, Відвід 355, Трійник 355, Перехід 280, Перехід 355) | 100м2 | 0,1165 |  |
| 152 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 355 мм | 1 шт | 1 |  |
| 153 | Ізоляція фасонних поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою | 100м2 | 0,298 |  |
|  | Роздiл 4. Система МВ2 |  |  |  |
| - | - | - | - | - |
| 154 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі | шт | 1 |  |
| 155 | Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо | шт | 1 |  |
| 156 | Установлення брезентових патрубків | м2 | 2 |  |
| 157 | Установлення клапанів пелюсткових до осьових вентиляторів номером до 12,5 | клапан | 1 |  |
| 158 | Установлення фільтрів чарункових | м2 | 2 |  |
| 159 | Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 630 мм | 1 зонт | 1 |  |
| 160 | Установлення зонтів над устаткуванням | м2 | 12,52 |  |
| 161 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-5 перерізом 400х400 мм (800х500) | 1 шт | 1 |  |
| 162 | Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 (0,7) мм (280, 355) | 100м2 | 0,0823 |  |
| 163 | Прокладання повітроводів діаметром понад 560 до 800 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм (630) | 100м2 | 0,0851 |  |
| 164 | Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм (600х350, 700х400, 800х400) | 100м2 | 0,6546 |  |
| 165 | Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 (0,7) мм (Відвід 280, Відвід 355) | 100м2 | 0,0164 |  |
| 166 | Прокладання повітроводів діаметром понад 560 до 800 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм (Відвід 630) | 100м2 | 0,0228 |  |
| 167 | Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм (Відвід 400х800, Відвід 800х400, Відвід 700х400, Трійник 800х400/280, Трійник 350х600/355, Трійник 400х700/355, Перехід 355/600х350, Перехід 400х700/350х600, Перехід 700х400/800х400) | 100м2 | 0,2408 |  |
| 168 | Прокладання повітроводів периметром понад 2400 до 3200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,9 мм (Перехід 1243х705/800х400, Перехід 1243х705/800х800) | 100м2 | 0,0745 |  |
| 169 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм | 1 шт | 1 |  |
| 170 | Ізоляція фасонних поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою | 100м2 | 0,684 |  |
|  | Роздiл 5. Система МВ3 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |
| 171 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі | шт | 1 |  |
| 172 | Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо | шт | 1 |  |
| 173 | Установлення брезентових патрубків | м2 | 2 |  |
| 174 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | 1 клапан | 1 |  |
| 175 | Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 315 мм | 1 зонт | 1 |  |
| 176 | Установлення зонтів над устаткуванням | м2 | 1,91 |  |
| 177 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-4 діаметром обичайки 315 мм | 1 шт | 1 |  |
| 178 | Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (280) | 100м2 | 0,2428 |  |
| 179 | Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (Відвід 280, Перехід 280) | 100м2 | 0,053 |  |
| 180 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 355 мм | 1 шт | 1 |  |
| 181 | Ізоляція фасонних поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою | 100м2 | 0,188 |  |
|  | Роздiл 6. Система МВ4 |  |  |  |
| - | - | - | - | - |
| 182 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |
| 183 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | 1 клапан | 1 |  |
| 184 | Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм | 1 зонт | 1 |  |
| 185 | Установлення зонтів над устаткуванням | м2 | 1,37 |  |
| 186 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм | 1 шт | 1 |  |
| 187 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (200) | 100м2 | 0,1401 |  |
| 188 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (Відвід 200, Перехід 200) | 100м2 | 0,0266 |  |
| 189 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 355 мм | 1 шт | 1 |  |
| 190 | Ізоляція фасонних поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою | 100м2 | 0,127 |  |
|  | Вiддiл 2. Система кондиціонування |  |  |  |
| - | - | - | - | - |
|  | Роздiл 1. ККБ до системи П1 |  |  |  |
| - | - | - | - | - |
| 191 | Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год (Компресорно-конденсаторний блок) | 10блоків | 0,1 |  |
| 192 | Установлення блоків приєднувальних БП-1 продуктивністю до 10 тис.м3/год (Комплект для підключення до П1) | 1 блок | 1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 193 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм | 100 м | 0,25 |  |
| 194 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм | 100 м | 0,25 |  |
| 195 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | 100м | 0,5 |  |
| 196 | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби | 100м | 0,25 |  |
|  | Роздiл 2. Система кондиціонування ВРВ1 |  |  |  |
| - | - | - | - | - |
| 197 | Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год (Кондиціонер спліт-система Gree U-MATCH касетного типу) | 1 блок | 5 |  |
| 198 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм | 100 м | 2,6 |  |
| 199 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | 100м | 2,6 |  |
| 200 | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби | 100м | 1,3 |  |
|  | Роздiл 3. Дренажна система кондиціонування |  |  |  |
| - | - | - | - | - |
| 201 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | 100м | 0,16 |  |
| 202 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | 100м | 0,22 |  |
| 203 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,поліетилену | 100м | 0,38 |  |
| 204 | Мережі систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 20 | вен.мер. | 4 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-05 на (ОБ) для вентиляції та кондиціювання | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | Розділ 1. Система П1 | - | - | - |
| 205 | Стаціонарна припливна установка внутрішнього виконання, ліва сторона обслуговування, повітря L=11850м3/год, Р=800 Па VRS-500-115-03-0-0 (44953а); ( маса=0,507) | шт | 1 |  |
| 206 | Щит автоматики та управління на базі цифрового контролера в комплекті з виконавчими механізмами та частотними перетворювачами та виносним пультом в комплекті (Система П1); ( маса=0,507) | шт | 1 |  |
| 207 | Частотний перетворювач 5,50 кВт, 400V INVT GD20-5R5G-4; ( маса=0,01) | шт | 1 |  |
| 208 | Клапан протипожежний вогенезатримуючий з електроприводом KPU-1N-O-N- 200-MB220-SN; ( маса=0,01) | шт | 2 |  |
| - | Розділ 2. Система В1 | - | - |  |
| 209 | Вентилятор канальний C-VENT-100; ( маса=0,039) | шт | 1 |  |
| 210 | Вентилятор канальний C-VENT-160; ( маса=0,039) | шт | 1 |  |
| 211 | Регулятор обертів "Propeller-01" 500 Вт; ( маса=0,01) | шт | 2 |  |
| 212 | Клапан протипожежний вогенезатримуючий з електроприводом KPU-1N-O-N- 100-MB220-SN; ( маса=0,01) | шт | 1 |  |
| 213 | Клапан протипожежний вогенезатримуючий з електроприводом KPU-1N-O-N- 160-MB220-SN; ( маса=0,01) | шт | 1 |  |
| - | Розділ 3. Система МВ1 | - | - | - |
| 214 | Вентилятор радіальний канальний для кухонь KP-FDR-2,8-2-380; ( маса=0, 035) | шт | 1 |  |
| 215 | Частотний перетворювач 0,750 кВт, 400V ПЧ-0,75-3; ( маса=0,01) | шт | 1 |  |
| 216 | Клапан протипожежний вогенезатримуючий з електроприводом KPU-1N-O-N- 355-MB220-SN; ( маса=0,01) | шт | 1 |  |
| - | Розділ 4. Система МВ2 | - | - | - |
| 217 | Вентилятор радіальний канальний для кухонь KP-FDS-80-80-9-5,6-4-380; (маса=0,035) | шт | 1 |  |
| 218 | Частотний перетворювач 3,0 кВт, 400V ПЧ-3,0-3; ( маса=0,01) | шт | 1 |  |
| 219 | Клапан протипожежний вогенезатримуючий з електроприводом KPU-1N-O-N- 800х400-MB220-SN; ( маса=0,01) | шт | 1 |  |
| - | Розділ 5. Система МВ3 | - | - | - |
| 220 | Вентилятор радіальний канальний для кухонь KP-FDR-2,5-2-380; ( маса=0, 035) | шт | 1 |  |
| 221 | Частотний перетворювач 0,550 кВт, 400V ПЧ-0,55-3; ( маса=0,01) | шт | 1 |  |
| 222 | Клапан протипожежний вогенезатримуючий з електроприводом KPU-1N-O-N- 280-MB220-SN; ( маса=0,01) | шт | 1 |  |
| - | Розділ 6. Система МВ4 | - | - | - |
| 223 | Вентилятор канальний C-VENT-PF-250-4-220; ( маса=0,039) | шт | 1 |  |
| 224 | Регулятор обертів "Propeller-01" 500 Вт; ( маса=0,01) | шт | 1 |  |
| 225 | Клапан протипожежний вогенезатримуючий з електроприводом KPU-1N-O-N- 250-MB220-SN; ( маса=0,01) | шт | 1 |  |
| - | Розділ 7. ККБ до системи П1 | - | - | - |
| 226 | Компресорно-конденсаторний блок холодильною потужністю 45кВт, тепловою 50кВт MDV-Vi450V2R1A; ( маса=0,0862) | шт | 1 |  |
| 227 | Комплект для підключення до П1 AHUKZ-03D; ( маса=0,01) | шт | 1 |  |
| - | Розділ 8. Система коондиціювання ВРВ1 | - | - | - |
| 228 | Кондиціонер спліт-система Gree U-MATCH касетного типу GUD125T/A- T/GUD125W/NhA-X; ( маса=0,039) | шт | 1 |  |
| 229 | Кондиціонер спліт-система Gree U-MATCH касетного типу GUD160T/A- T/GUD160W/NhA-X; ( маса=0,039) | шт | 1 |  |
| 230 | Пульт виносний XK46; ( маса=0,01) | шт | 1 |  |
| - | - | - | - | - |
|  | Локальний кошторис 02-01-06 на Водопостачання та каналізація | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | Роздiл 1. Система В1, В1.1, В1.2 | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 231 | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 32 мм (Локальний фільтр пом’якшення води) | фільтр | 1 |  |
| 232 | Установлення вузлів ручних насосів (Система фільтрації води) | вузол | 1 |  |
| 233 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм | 100м | 0,12 |  |
| 234 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | 100м | 1,17 |  |
| 235 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | 100м | 0,16 |  |
| 236 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | 100м | 0,05 |  |
| 237 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | 100м | 1,5 |  |
|  | Роздiл 2. Система Т3, Т4 |  |  |  |
| - | - | - | - | - |
| 238 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | 10к-т | 0,2 |  |
| 239 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм | 100м | 0,12 |  |
| 240 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм | 100м | 0,12 |  |
| 241 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | 100м | 0,9 |  |
| 242 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | 100м | 0,14 |  |
| 243 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | 100м | 0,05 |  |
| 244 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | 100м | 1,09 |  |
|  | Роздiл 3. Система К1 |  |  |  |
| - | - | - | - | - |
| 245 | Установлення металевих баків для води масою до 0,5 т (Жировловлювач під мийку) | шт | 1 |  |
| 246 | Установлення трапів діаметром 100 мм | 10к-т | 0,1 |  |
| 247 | Установлення піддонів душових сталевих (Лотки водовідвідні) | 10к-т | 0,5 |  |
| 248 | Установлення трапів діаметром 100 мм (Вентиляційний клапан) | 10к-т | 0,1 |  |
| 249 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | 100м | 0,47 |  |
| 250 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | 100м | 0,54 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-09 на Електротехнічні рішення | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |
|  | Роздiл 1. Шафа ЩКх |  |  |  |
| - | - | - | - | - |
| 251 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв | 1 шафа | 1 |  |
| 252 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,57 |  |
|  | Роздiл 2. Шафа ЩВ |  |  |  |
| - | - | - | - | - |
| 253 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв | 1 шафа | 1 |  |
| 254 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,19 |  |
|  | Роздiл 3. Шафа ГРЩ1 |  |  |  |
| - | - | - | - | - |
| 255 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв | 1 шафа | 1 |  |
| 256 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,07 |  |
|  | Роздiл 4. Світильники |  |  |  |
| - | - | - | - | - |
| 257 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт | 100шт | 0,06 |  |
| 258 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 2 тшт | 100шт | 0,16 |  |
|  | Роздiл 5. Вимикачі, перемикачі, розетки |  |  |  |
| - | - | - | - | - |
| 259 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | 100шт | 0,15 |  |
| 260 | Установлення перемикачів утопленого типу при схованій проводці | 100шт | 0,05 |  |
| 261 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100шт | 0,65 |  |
| 262 | Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних | 100шт | 0,12 |  |
| 263 | Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 4 | 100шт | 0,15 |  |
| 264 | Установлення перемикачів неутопленого типу при відкритій проводці | 100шт | 0,06 |  |
|  | Роздiл 6. Кабелі, проводи |  |  |  |
| - | - | - | - | - |
| 265 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | 100м | 4,58 |  |
| 266 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | 100м | 9,71 |  |
| 267 | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби | 100м | 0,27 |  |
| 268 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 0,52 |  |
| 269 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 2 кг | 100 м | 0,22 |  |
| 270 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 3 кг | 100 м | 0,36 |  |
| 271 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 9 кг | 100 м | 0,98 |  |
|  | Роздiл 7. Труби для кабелів, розподільні коробки |  |  |  |
| - | - | - | - | - |
| 272 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги | 100м | 1,03 |  |
| 273 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених по основі підлоги | 100м | 0,05 |  |
| 274 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | 100м | 5,18 |  |
| 275 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку | 100м | 0,19 |  |
| 276 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку | 100м | 0,17 |  |
| 277 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях | 100м | 8,95 |  |
| 278 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях | 100м | 0,39 |  |
| 279 | Установлення розподільних коробок | 100шт | 0,18 |  |
| 280 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях | 100м | 23,12 |  |
| 281 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях | 100м | 2,76 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-010 на системи пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | Роздiл 1. Система пожежної сигналізації | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 282 | Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (Прилад приймально-контрольний) | шт | 1 |  |
| 283 | Монтаж табло сигнального (Табло "Аварійне освітлення") | шт | 1 |  |
| 284 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (Сповіщувач СПД-3) | шт | 15 |  |
| 285 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні (Сповіщувач СПР-1) | шт | 3 |  |
| 286 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год | шт | 2 |  |
| 287 | Прокладання коробів пластикових | 100м | 0,85 |  |
| 288 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | 100м | 0,85 |  |
| 289 | Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами | 100м | 0,4 |  |
| 290 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,01 |  |
|  | Роздiл 2. Система оповіщення про пожежу |  |  |  |
| - | - | - | - | - |
| 291 | Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо (БЖ-1230) | шт | 1 |  |
| 292 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год | шт | 1 |  |
| 293 | Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (ВЕЛЛЕЗн-120-100) | шт | 1 |  |
| 294 | Прилад ПС на 1 промінь (БКІ-02М) | шт | 1 |  |
| 295 | Гучномовець або звукова колонка у приміщенні | шт | 6 |  |
| 296 | Монтаж табло сигнального (Оповіщувач світловий з написом "ВИХІД") | шт | 5 |  |
| 297 | Монтаж табло сигнального (Оповіщувач світло-звуковий Джміль-1) | шт | 1 |  |
| 298 | Прокладання коробів пластикових | 100м | 0,8 |  |
| 299 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | 100м | 1,02 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-011 на (ОБ) для системи пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | Розділ 1. Система пожежної сигналізації |  |  |  |
| 300 | Прилад приймально-контрольний пожежний «Тірас-8П.1»; ( маса=0,002) | шт | 1 |  |
| 301 | ATIS GSM ANTENNA SMA 20 М; ( маса=0,015) | шт | 1 |  |
| 302 | Світловий покажчик АВАРІЙНЕ ОСВІТЛЕННЯ ОС-6.1; ( маса=0) | шт | 1 |  |
| 303 | Сповіщувач пожежний димовий СПД-3; ( маса=0) кількість: 14+2 | шт | 16 |  |
| 304 | Сповіщувач пожежний ручний СПР-1; ( маса=0,002) кількість: 2+1 | шт | 3 |  |
| 305 | Акумулятор 12V, 7Аh; ( маса=0) | шт | 1 |  |
| - | - | - | - | - |
| - | Розділ 2. Система оповіщення під пожежу |  |  |  |
| 306 | Джерело безперебійного живлення 12В, 3А, БЖ-1230; ( маса=0,0025) | шт | 1 |  |
| 307 | Акумуляторна батарея 12 В, 18 А•год, NP 12-18; ( маса=0,00515) | шт | 1 |  |
| 308 | Моноблок ВЕЛЛЕЗн-120-100; ( маса=0,022) | шт | 1 |  |
| 309 | Блок керування інформацією (настінного монтажу) БКІ-02М; ( маса=0,0009) | шт | 1 |  |
| 310 | Гучномовець настінний 3АС100ПН-2; ( маса=0,00065) | шт. | 6 |  |
| 311 | Оповіщувач світловий ОС "ВИХІД"; ( маса=0) | шт | 5 |  |
| 312 | Світлозвуковий оповіщувач Джміль-1 (12 В); ( маса=0) | шт | 1 |  |
| - | - | - | - | - |
|  | Локальний кошторис 02-01-011 на (ОБ) технологічне обладнання | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | Розділ 1. Майстер-клас | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 314 | Стіл пересувний на 2 пол. 1100х700х850; ( маса=0,1) | шт | 11 |  |
| 315 | Стіл пересувний на 2 пол. 1400х700х850; ( маса=0,1) | шт | 2 |  |
| 316 | Стіл-тумба без борта 1400х700х850; ( маса=0,1) | шт | 6 |  |
| 317 | Плита індукційна EWT INOX AMTCD401N; ( маса=0,01) | шт | 6 |  |
| 318 | Піч конвекційна Unox XF023; ( маса=0,01) | шт | 6 |  |
| 319 | Плита індукційна REEDNEE AMCD108; ( маса=0,01) | шт | 1 |  |
| 320 | Кран Bertos SCA/1; ( маса=0,01) | шт | 2 |  |
| 321 | Мийка 2-секц. з дверима 1200х700х850(300); ( маса=0,01) | шт | 1 |  |
| 322 | Слайсер RGV Lusso 25GL; ( маса=0,001) | шт | 1 |  |
| 323 | Кутер REEDNEE MCT4; ( маса=0,001) | шт | 1 |  |
| 324 | Пакувальник вакуумний REEDNEE DZ400; ( маса=0,001) | шт | 1 |  |
| 325 | Пароконвектомат Unox XEVC1011E1LM лінія ONE; ( маса=0,05) | шт | 1 |  |
| 326 | Фільтр для води DVA 12/LT; ( маса=0,01) | шт | 1 |  |
| 327 | База Unox XWVRC0711H; ( маса=0,01) | шт | 1 |  |
| 328 | Зонт витяжний пристіний з жироуловлювач. та підсвіткою 1000х1200х350; ( маса=0,01) | шт | 1 |  |
| 329 | Шпилька універсальна 470х635х1650; ( маса=0,01) | шт | 2 |  |
| 330 | Апарат шокової заморозки Tecnodom ATT10EA; ( маса=0,1) | шт | 1 |  |
| 331 | Стіл пересувний на 1 пол. 1200х700х850; ( маса=0,1) | шт | 4 |  |
| 332 | Апарат для приготування при низькій температурі Sirman Softcooker S GN1/1; ( маса=0,01) | шт | 2 |  |
| 333 | Термомікс ТМ6 Vorwerk; ( маса=0,01) | шт | 4 |  |
| 334 | Міксер планетарний REEDNEE (Plutone) PMLT7B/CMES; ( маса=0,01) | шт | 6 |  |
| 335 | Зонт Moretti Forni SKK/S100E; ( маса=0,01) | шт | 1 |  |
| 336 | Піч подова ел. Moretti Forni S100E C/30-MS (Multibake) + steam; ( маса=0,1) | шт | 1 |  |
| 337 | Фільтр для води DVA 12/LT; ( маса=0,01) | шт | 1 |  |
| 338 | Шафа розстійна Moretti Forni L80/S100E; ( маса=0,1) | шт | 1 |  |
| 339 | Стіл з дерев'яною стільницею 2000х800х850; ( маса=0,1) | шт | 1 |  |
| 340 | Тістоміс REEDNEE HS10_2; ( маса=0,01) | шт | 2 |  |
| 341 | Стелаж на 5 полиць 1100х400х1800; ( маса=0,01) | шт | 2 |  |
| 342 | Зонт витяжний острівний з жироуловлювач. 1600х1900х350; ( маса=0,01) | шт | 3 |  |
| 343 | Стілець Samba T plast chrome LE A, 1.031 (21333127); ( маса=0,01) | шт | 30 |  |
| 344 | Інше обладнання |  |  |  |
| 345 | Знищувач комах REEDNEE EGO04-20W (EGO01C); ( маса=0,01) | шт | 1 |  |
| 346 | Ваги CAS SW10; ( маса=0,001) | шт | 5 |  |
| 347 | Тістоміс REEDNEE HS20_2; ( маса=0,01) | шт | 1 |  |
| 348 | М'ясорубка Everest TC12E (220); ( маса=0,01) | шт | 2 |  |
| 349 | Міксер погружний EWT INOX IB270TV(WIK185); ( маса=0,001) | шт | 2 |  |
| 350 | Міксер погружний EWT INOX IB270TV; ( маса=0,001) | шт | 2 |  |
| 351 | Стільниця Moretti Forni Sb-s; ( маса=0,01) | шт | 1 |  |
| 352 | Дегідратор REEDNEE FK03; ( маса=0,01) | шт | 1 |  |
| 353 | Транспортні та заготівельно-складські витрати: |  |  |  |
| 354 | Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) | грн. | 2314318 | - |
|  | Розділ 2. Склад | - | - | - |
| 355 | Шафа холодильна Tecnodom P-AFD07TN-C-PK; ( маса=0,1) | шт | 2 |  |
| 356 | Шафа морозильна Tecnodom P-AFD07BT-D-PK; ( маса=0,1) | шт | 1 |  |
| 357 | Стелаж на 5 полиць 1400х400х1800; ( маса=0,01) | шт | 2 |  |
| 358 | Транспортні та заготівельно-складські витрати: |  |  |  |
| 359 | Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) | грн. | 192010 |  |
| - | Розділ 3. Мопова | - | - | - |
| 360 | Шафа для прибирального інвентарю з низькою моповою мийкою, розпашні двері, 1030х600х1800; ( маса=0,1) | шт | 1 |  |
| 361 | Бак для відходів пересувний 50л 448х420; ( маса=0,01) | шт | 2 |  |
| 362 | Стелаж на 5 полиць 1000х500х1800; ( маса=0,01) | шт | 1 |  |
| 363 | Стелаж на 5 полиць 900х500х1800; ( маса=0,01) | шт | 1 |  |
| 364 | Стелаж на 5 полиць 1100х500х1800; ( маса=0,01) | шт | 3 |  |
| 365 | Транспортні та заготівельно-складські витрати: |  |  |  |
| 366 | Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) | грн. | 55412 |  |
|  | - | - | - | - |
|  | Розділ 4. Мийна інвентарю | - | - | - |
| 367 | Стіл з бортом на 2 полиці 900х700х850; ( маса=0,1) | шт | 1 |  |
| 368 | Полиця навісна на 2 полиці 1300х300х380; ( маса=0,01) | шт | 1 |  |
| 369 | Мийка 2 секц. з бортом 1200х700х850(300); ( маса=0,01) | шт | 1 |  |
| 370 | Душ миючий CANCAN MT02; ( маса=0,01) | шт | 1 |  |
| 371 | Посудомийна машина Krupps EL981E; ( маса=0,1) | шт | 1 |  |
| 372 | Зонт витяжний пристіний з жироуловлювач. та підсвіткою 1000х1200х350; ( маса=0,01) | шт | 1 |  |
| 373 | Стелаж на 5 полиць 1200х400х1800; ( маса=0,01) | шт | 2 |  |
| 374 | Візок сервірувальний на 3 полиці 800х600х900; ( маса=0,01) | шт | 1 |  |
| 375 | Стелаж на 5 полиць 1100х400х1800; ( маса=0,01) | шт | 2 |  |
| 376 | Зонт витяжний острівний з жироуловлювач. 1600х1900х350; ( маса=0,01) | шт | 3 |  |
| 377 | Транспортні та заготівельно-складські витрати: |  |  |  |
| 378 | Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) | грн. | 310442 |  |
|  | - | - | - | - |
| - | Розділ 5. Лекторій | - | - | - |
| 379 | Стіл-тумба без борта на 2 полиці 2200х700х850; ( маса=0,1) | шт | 1 |  |
| 380 | Плита індукційна EWT INOX AMTCD401N; ( маса=0,01) | шт | 1 |  |
| 381 | Ваги CAS SW10; ( маса=0,001) | шт | 1 |  |
| 382 | Зонт витяжний острівний з жироуловлювач. та підсвіткою 1100х1000х350; ( маса=0,01) | шт | 1 |  |
| 383 | Станція барна 1500х650х850; ( маса=0,1) | шт | 1 |  |
| 384 | Стіл холодильний REEDNEE GN2100TN; ( маса=0,1) | шт | 1 |  |
| 385 | Шафа навісна з розсувними дверима 980х300х700; ( маса=0,1) | шт | 1 |  |
| 386 | Мийка з баком для відходів 600х700х850(280); ( маса=0,1) | шт | 1 |  |
| 387 | Пароконвектомат Unox XEVC1011E1LM лінія ONE; ( маса=0,05) | шт | 1 |  |
| 388 | Фільтр для води DVA 12/LT; ( маса=0,01) | шт | 1 |  |
| 389 | База Unox XWVRC0711H; ( маса=0,01) | шт | 1 |  |
| 390 | Зонт витяжний пристіний з жироуловлювач. та підсвіткою 1000х1200х350; ( маса=0,01) | шт | 1 |  |
| 391 | Astoria Tanya R SAE 1GR Black - однопостова автоматична кавомашина; ( маса=0,05) | шт | 1 |  |
| 392 | Кавомолка ел. Quamar M80 Auto; ( маса=0,01) | шт | 1 |  |
| 393 | Стіл-тумба 3 розпаш.дв., ящиком 1500х700х850; ( маса=0,1) | шт | 1 |  |
| 394 | Льодогенератор Brema CB425AHC; ( маса=0,1) | шт | 1 |  |
| 395 | Холодильна шафа GN-650TN GOODER; ( маса=0,1) | шт | 1 |  |
| 396 | Транспортні та заготівельно-складські витрати: |  |  |  |
| 397 | Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) | грн. | 517308 | - |
| - | Розділ 6. Роздягальня | - | - | - |
| 398 | Шафа персональська; ( маса=0,1) | шт | 14 |  |
| 399 | Шафа для верхнього одягу; ( маса=0,1) | шт | 1 |  |
| - | - | - | - | - |
| - | Розділ 7. Коридор | - | - | - |
| 400 | Рукомийник навісний 500х500х300; ( маса=0,01) | шт | 3 |  |
| 401 | Шафа для верхнього одягу; ( маса=0,1) | шт | 1 |  |
| 402 | Транспортні та заготівельно-складські витрати: |  |  |  |
| 403 | Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) | грн. | 7090 | - |

Підсумкова відомість ресурсів

|  |  | III. Будівельні матеріали, вироби і |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | комплекти |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | С111-27 | Азбестовий шнур загального призначення | т | 0,04561051 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм |  |  | - | - | - | - |  |
| 68 | &С111-31-1 | Шифер 8-хвильовий безазбестовий | м2 | 1753,6 | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 2 |  |  |  | - | - | - | - |  |
| 69 | С111-63 | Ацетилен розчинений технічний, марка А | т | 0,0018634 | - | - | - | - | 30 км. |
| 70 | С111-88 | Болти із шестигранною головкою, діаметр | т | 0,00024 | - | - | - | - | 30 км. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|  |  | різьби 6 мм |  |  | - | - | - | - |  |
| 71 | С111-112 | Бура | т | 0,000072 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
| 72 | С111-113 | Бязь сурова | 10м2 | 0,03 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
| 73 | С111-115 | Гвинти з напівкруглою головкою, довжина | т | 0,000825 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | 50 мм |  |  | - | - | - | - |  |
| 74 | С111-120 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм | т | 0,00012 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
| 75 | С111-152 | Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] | т | 0,00312 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  | мм |  |  | - | - | - | - |  |
| 76 | С111-162 | Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6х25 мм | т | 0,018421 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
| 77 | С111-171 | Цвяхи дротяні оцинковані для | т | 0,0002466 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм |  |  | - | - | - | - |  |
| 78 | С111-173 | Цвяхи дротяні оцинковані для | т | 0,08768 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | азбестоцементної покрівлі 4,5х120 мм |  |  | - | - | - | - |  |
| 79 | &С111-175-1 | Тримач кабелю 12мм, UDF12, Baks | шт | 42 | - | - | - | - | ВЦ=8,83/1,2 |
|  | варіант 1 |  |  |  | - | - | - | - |  |
| 80 | &С111-175-1 | Скоба монтажна металева СММ-15, | шт | 349 | - | - | - | - | ВЦ=104,09/50/1, |
|  | варіант 2 | 1210154, Скат |  |  | - | - | - | - | 2 |
| 81 | &С111-175-1 | Скоба монтажна металева СММ-18, | шт | 8816 | - | - | - | - | ВЦ=2,32/1,2 |
|  | варіант 3 | 1210184, Скат |  |  | - | - | - | - |  |
| 82 | &С111-175-1 | Скоба монтажна металева СММ-20, | шт | 990 | - | - | - | - | ВЦ=121,79/50/1, |
|  | варіант 4 | 1210204, Скат |  |  | - | - | - | - | 2 |
| 83 | &С111-175-1 | Скоба монтажна металева СММ-22, | шт | 279 | - | - | - | - | ВЦ=129,23/50/1, |
|  | варіант 5 | 1210224, Скат |  |  | - | - | - | - | 2 |
| 84 | &С111-175-1 | Скоба монтажна металева СММ-32, | шт | 117 | - | - | - | - | ВЦ=161,08/50/1, |
|  | варіант 6 | 1210323, Скат |  |  | - | - | - | - | 2 |
| 85 | &С111-175-1 | Хомут з нержавіючої сталі AISI 304 4,6х240, | шт | 200 | - | - | - | - | ВЦ=13,81/1,2 |
|  | варіант 7 | 27405, ДКС |  |  | - | - | - | - |  |
| 86 | &С111-175-1 | Хомут з плоским замком морозостійкий, | шт | 100 | - | - | - | - | ВЦ=9,17/1,2 |
|  | варіант 8 | чорний, 6х180, поліамід 12, 26450, ДКС |  |  | - | - | - | - |  |
| 87 | &С111-175-1 | Скоба монтажна металева СММ-25, | шт | 1431 | - | - | - | - | ВЦ=130,66/50/1, |
|  | варіант 9 | 1210254, Скат |  |  | - | - | - | - | 2 |
| 88 | &С111-175-1 | Хомут стандартний, чорний, 4,5x160, | шт | 100 | - | - | - | - | ВЦ=2,08/1,2 |
|  | варіант 10 | поліамід 6.6, 25311, ДКС |  |  | - | - | - | - |  |
| 89 | &С111-175-1 | Скоба для кріплення труби 16мм (6040-16) | шт | 68 | - | - | - | - | ВЦ=27,20/1,2 |
|  | варіант 11 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 90 | &С111-175-1 | Скоба для кріплення труби 20мм (6040-20) | шт | 20 | - | - | - | - | ВЦ=43,13/1,2 |
|  | варіант 12 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| 91 | &С111-175-1 | Скоба для кріплення труби 25мм (6040-25) | шт | 154 | - | - | - | - | ВЦ=31,60/1,2 |
|  | варіант 13 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 92 | С111-176 | Цвяхи будівельні з конічною головкою 5, | т | 0,073335 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | 0х120 мм |  |  | - | - | - | - |  |
| 93 | С111-179 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 | т | 0,00034008 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | мм |  |  | - | - | - | - |  |
| 94 | С111-181 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 | т | 0,0000007 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | мм |  |  | - | - | - | - |  |
| 95 | С111-219 | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,925092 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
| 96 | С111-254 | Вапно хлорне, марка А | т | 0,000032 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
| 97 | С111-306 | Вироби гумові технічні морозостійкі | кг | 60,45175 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
| 98 | С111-309 | Канати прядив'яні просочені | т | 0,00000488 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
| 99 | С111-310 | Каніфоль соснова | т | 0,0003448 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
| 100 | С111-311 | Каболка | т | 0,000823 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
| 101 | С111-318 | Картон будівельний прокладний, марка А | т | 0,00035 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
| 102 | С111-319 | Картон будівельний прокладний, марка Б | т | 0,00083 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
| 103 | С111-322 | Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 | т | 0,00003 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
| 104 | С111-324 | Кисень технічний газоподібний | м3 | 2,04677 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
| 105 | &С111-327-1- | Клей K-FLEX K414 | л | 8,6194 | - | - | - | - | ВЦ=1270/1,2 |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 1 |  |  |  | - | - | - | - |  |
| 106 | &С111-327-1- | Клей до ПВХ Nibco | л | 0,125 | - | - | - | - | ВЦ=272.34/0. |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - | 125/1.2 |
|  | варіант 2 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 107 | С111-341 | Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна | т | 0,0001 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | ВД-ВА-17 біла |  |  | - | - | - | - |  |
| 108 | С111-388 | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, | т | 0,000436 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | сурик залізний, МА-015 |  |  | - | - | - | - |  |
| 109 | С111-388-1 | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, | т | 0,0010076 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | сурик залізний |  |  | - | - | - | - |  |
| 110 | С111-540 | Стрічка сталева пакувальна, м'яка, | т | 0,093735 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | нормальної точності 0,7х(20-50) мм |  |  | - | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| 111 | +С111-567 | Плитки полівінілхлоридні для підлог | м2 | 76,5 | - | - | - | - | ВЦ=1092/1,2 |
|  | варіант 1 |  |  |  |  |  |  |  | 30 км. |
| 112 | +С111-594 | Мастика бітумна покрівельна гаряча | т | 0,63838 | - | - | - | - | ВЦ=986, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99/10*1000/1,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 км. |
| 113 | С111-601 | Мастика герметизувальна нетверднуча | т | 0,0006566 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | будівельна |  |  | - | - | - | - |  |
| 114 | С111-605 | Мастика герметизувальна нетверднуча | т | 0,0143916 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | "Гелан" |  |  | - | - | - | - |  |
| 115 | С111-609 | Мастика клеюча каучукова КН-2 | кг | 40,8025 | - | - | - | - | 30 км. |
| 116 | С111-622 | Міткаль "Т-2" суровий [суров'є] | 10м | 38,35545 | - | - | - | - | 30 км. |
| 117 | С111-628 | Оліфа комбінована К-3 | т | 0,000223 | - | - | - | - | 30 км. |
| 118 | +С111-741 | Гіпсокартон Knauf (Кнауф) стіновий 12, | м2 | 107,1 | - | - | - | - | ВЦ=422/2,5/1, |
|  | варіант 1 | 5x1200x2500 |  |  | - | - | - | - | 2/1,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 км. |
| 119 | С111-782 | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг | т | 0,1226 | - | - | - | - | 30 км. |
| 120 | С111-796 | Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм | т | 0,0002034 | - | - | - | - | 30 км. |
| 121 | С111-797 | Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3- | т | 0,0000013 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | 6,5 мм |  |  | - | - | - | - |  |
| 122 | С111-800 | Дріт латунний, діаметр 1,5 мм | т | 0,00072 | - | - | - | - | 30 км. |
| 123 | С111-801 | Дріт мідний круглий електротехнічний ММ | т | 0,0005 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | [м'який], діаметр 1-3 мм та вище |  |  | - | - | - | - |  |
| 124 | С111-807 | Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм | т | 0,000384 | - | - | - | - | 30 км. |
| 125 | С111-811 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного | т | 0,0001 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм |  |  | - | - | - | - |  |
| 126 | С111-812 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного | т | 0,0027 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм |  |  | - | - | - | - |  |
| 127 | С111-822 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного | т | 0,0561852 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | призначення чорний, діаметр 1,6 мм |  |  | - | - | - | - |  |
| 128 | С111-823 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного | т | 0,012 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | призначення чорний, діаметр 3 мм |  |  | - | - | - | - |  |
| 129 | С111-850 | Гума листова вулканізована кольорова | кг | 25,2 | - | - | - | - | 30 км. |
| 130 | С111-856 | Руберойд покрівельний з пиловидною | м2 | 18,04 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | засипкою РКП-350Б |  |  | - | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| 131 | +С111-861 | Євроруберойд Акваізол ЕЛАСТ-ПЕ-5.0-ПС | м2 | 1517,34 | - | - | - | - | ВЦ=213,78/1,2 |
|  | варіант 1 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 132 | +С111-861 | Гідроізоляція рулонна Світондейл Прайм Н | м2 | 0,9864 | - | - | - | - | ВЦ=88,81/1,2 |
|  | варіант 2 | (СХ) 2,5 |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 133 | С111-874 | Сітка дротяна ткана з квадратними | м2 | 326,70352 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | чарунками N 05 без покриття |  |  | - | - | - | - |  |
| 134 | С111-1019 | Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із | т | 0,0000965 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0 |  |  | - | - | - | - |  |
| 135 | С111-1032 | Двотаври з паралельними гранями поличок, | т | 0,468 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | нормальні "Б", з гарячекатаного прокату із |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  | сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  | N 14 |  |  | - | - | - | - |  |
| 136 | С111-1151 | Прокат для армування з/б конструкцій | т | 0,00645 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | круглий та періодичного профілю, клас А-1, |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  | діаметр 12 мм |  |  | - | - | - | - |  |
| 137 | С111-1355 | Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний | т | 0,00164 | - | - | - | - | 30 км. |
| 138 | С111-1479 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр | т | 0,0001 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм |  |  | - | - | - | - |  |
| 139 | С111-1480 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр | т | 0,000228 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | стрижня 3,5 мм, довжина 35 мм |  |  | - | - | - | - |  |
| 140 | С111-1482 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр | т | 0,0023 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | стрижня 5 мм, довжина 70 мм |  |  | - | - | - | - |  |
| 141 | С111-1484 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр | т | 0,116176 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | стрижня 8 мм, довжина 100 мм |  |  | - | - | - | - |  |
| 142 | С111-1504 | Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42 | т | 0,0004198 | - | - | - | - | 30 км. |
| 143 | С111-1513 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42 | т | 0,060554 | - | - | - | - | 30 км. |
| 144 | С111-1519 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55 | т | 0,00087 | - | - | - | - | 30 км. |
| 145 | С111-1521 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42 | т | 0,01005 | - | - | - | - | 30 км. |
| 146 | С111-1522 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А | т | 0,00158 | - | - | - | - | 30 км. |
| 147 | С111-1604 | Папір шліфувальний | м2 | 4,2109 | - | - | - | - | 30 км. |
| 148 | С111-1608 | Дрантя | кг | 5,53317 | - | - | - | - | 30 км. |
| 149 | +С111-1624 | Ґрунтовка бітумна | т | 0,535716 | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | С111-1624-2 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 92,28671 | - | - | - | - | 30 км. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
| 151 | С111-1638 | Круги армовані абразивні відрізні, діаметр | шт | 1,4642 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | 180х3 мм |  |  | - | - | - | - |  |
| 152 | С111-1639 | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр | шт | 0,1085 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | 180х6 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | С111-1647 | Клей столярний сухий | кг | 1,82645 | - | - | - | - | 30 км. |
| 154 | С111-1651 | Клейстер готовий | кг | 87,6696 | - | - | - | - | 30 км. |
| 155 | С111-1655 | Фарби олійні кольорові для внутрішніх робіт, | т | 0,000198 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | марка МА-011 |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | С111-1658 | Лак бітумний, марка БТ-123 | т | 0,0059904 | - | - | - | - | 30 км. |
| 157 | С111-1668 | Оліфа натуральна | кг | 0,462 | - | - | - | - | 30 км. |
| 158 | С111-1683 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, | кг | 0,57 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | марка А |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | С111-1692 | Мастика "Ізол" | т | 0,8358 | - | - | - | - | 30 км. |
| 160 | С111-1708 | Клоччя просочене | кг | 31,1034 | - | - | - | - | 30 км. |
| 161 | +С111-1722 | Плінтуси для підлог з ПВХ | м | 35,35 | - | - | - | - | ВЦ=100/1,2 |
|  | варіант 1 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 162 | С111-1742 | Дріт сталевий низьковуглецевий загального | кг | 2,2913 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | призначення, діаметр 2 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | С111-1746 | Прокладки гумові [пластина технічна | кг | 7,479 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | пресована] |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | С111-1762 | Толь з крупнозернистою посипкою | м2 | 0,612 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | гідроізоляційна, марка ТГ-350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | С111-1763 | Толь з грубозернистою засипкою, марка | м2 | 54,8 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | ТВК-350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | С111-1769 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм | шт | 0,166 | - | - | - | - | 30 км. |
| 167 | +С111-1784-1 | Склосітка штукатурна Siltek | м2 | 366,0768 | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | &С111-1798-1 | Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм | м2 | 113,4 | - | - | - | - | ВЦ=263,50/1,2 |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 169 | С111-1809 | Сталь кругла | т | 0,00244 | - | - | - | - | 30 км. |
| 170 | С111-1816 | Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, | т | 0,1005 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм |  |  | - | - | - | - |  |
| 171 | С111-1846 | Болти анкерні | т | 0,0295 | - | - | - | - | 30 км. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
| 172 | С111-1848 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,1515441 | - | - | - | - | 30 км. |
| 173 | &С111-1848- | Піна монтажна CERESIT TS-62 професійна | шт | 50 | - | - | - | - | ВЦ=281/1.2 |
|  | 15-Л | (750 мл) |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | &С111-1848- | Герметик силіконовий Ceresit CS 24 | шт | 45 | - | - | - | - | ВЦ=219/1.2 |
|  | 15-Л | Універсальний прозорий 280 мл |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | С111-1853-2 | Цвяхи будівельні 3,0х70 мм | т | 0,007484 | - | - | - | - | 30 км. |
| 176 | С111-1853-5 | Цвяхи будівельні 5х150 мм | т | 0,1009 | - | - | - | - | 30 км. |
| 177 | С111-1870 | Шайби | т | 0,0005991 | - | - | - | - | 30 км. |
| 178 | С111-1881 | Тальк мелений, 1 сорт | т | 0,013923 | - | - | - | - | 30 км. |
| 179 | С111-1896 | Шпаклівка полімерцементна | кг | 552,585 | - | - | - | - | 30 км. |
| 180 | &С111-1904- | Дюбель зі стяжкою під цвях дистанційний 60 | шт | 2 | - | - | - | - | ВЦ=39,17/1,2 |
|  | В5 | мм e.holder.pro.60, E.NEXT |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | &С111-1904- | Болт анкерний SRO M6x30 | шт | 14 | - | - | - | - | ВЦ=10/1,2 |
|  | В5 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | С111-2000-2 | Клеюча суміш "flex" для плитки з природного | кг | 1909,232 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | та штучного каменю Ceresit СМ 117 |  |  | - | - | - | - |  |

| 183 | +С111-2000-2 | Суміш штукатурна Siltek PM-10 | кг | 10481,72 | - | - | - | - | ВЦ=186/25/1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | варіант 1 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 184 | С111-2001-1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг | 146,20348 | - | - | - | - | 30 км. |
| 185 | +С111-2009-9 | Клей для блоків Ceresit "CT 20" Газоблок і | кг | 28,1124 | - | - | - | - | ВЦ=248/25/1,2 |
|  | варіант 1 | Піноблоків |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 186 | +С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 350,04942 | - | - | - | - | 30 км. |
| 187 | &С111-826П1 | Профнастил ПС/ПК-18 Німеччина | м2 | 3,9 | - | - | - | - | ВЦ=349/1,2 |
|  | варіант 1 | (ThyssenKrupp) МАТ 0,50мм |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 188 | С112-8 | Лісоматеріали круглі хвойних порід для | м3 | 0,04 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  | см |  |  | - | - | - | - |  |
| 189 | С112-24 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, | м3 | 7,063 | - | - | - | - | 30 км. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|  |  | 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  | ІІ сорт |  |  | - | - | - | - |  |
| 190 | С112-26 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, | м3 | 5,9055 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  | ІV сорт |  |  | - | - | - | - |  |
| 191 | С112-49 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, | м3 | 0,002 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  | ІІІ сорт |  |  | - | - | - | - |  |
| 192 | С112-52 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, | м3 | 5,271 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІ |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  | сорт |  |  | - | - | - | - |  |
| 193 | С112-60 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, | м3 | 0,483 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  | більше, ІІ сорт |  |  | - | - | - | - |  |
| 194 | С112-73 | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4- | м3 | 0,001482 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | 6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт |  |  | - | - | - | - |  |
| 195 | С112-87 | Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, | м3 | 0,0000423 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  | мм, І сорт |  |  | - | - | - | - |  |
| 196 | С112-285 | Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 | м3 | 0,402 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | м, товщина 40-60 мм, ІІ сорт |  |  | - | - | - | - |  |
| 197 | С113-20 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з | м | 3,2448 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | різьбою, чорні звичайні неоцинковані, |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  | діаметр умовного проходу 80 мм, товщина |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  | стінки 4 мм |  |  | - | - | - | - |  |
| 198 | С113-38 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з | м | 12 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  | проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм |  |  | - | - | - | - |  |

| 199 | С113-39 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з | м | 24 | - | - | - | - | 30 км. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | +С113-340 | Труби сталеві профільовані 80*80 | м | 33 | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | &С113-1354- | Труба гофрована ПВХ e.g.tube.uv.stand.19. | м | 104,03 | - | - | - | - | ВЦ=17,88/1,2 |
|  | В1 | 25.p 19/25 (50м) стійка до ультрафіолету з |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 1 | протяжкою, E.NEXT |  |  | - | - | - | - |  |
| 202 | &С113-1354- | Труба гофрована гнучка; УФ-стійка; | м | 5,05 | - | - | - | - | ВЦ=20,98/1,2 |
|  | В1 | двошарова Копофлекс, чорна, протяжка,; д. |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 2 | 40мм; поліетилен HDPE; Бухта 50 м, KF |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 09040_UVFA, Копос |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | &С113-1354- | Труба ПВХ гнучка гофр. д.16мм, посилена з | м | 352,49 | - | - | - | - | ВЦ=15,01/1,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|  | В1 | протяжкою, сірий колір, бухта 100 м.п., |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 3 | 91516, ДКС |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | &С113-1354- | Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, посилена з | м | 155,54 | - | - | - | - | ВЦ=18,34/1,2 |
|  | В1 | протяжкою, сірий колір, бухта 100 м.п., |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 4 | 91520, ДКС |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | &С113-1354- | Труба ПВХ гнучка гофр. д.25мм, посилена з | м | 15,15 | - | - | - | - | ВЦ=25,67/1,2 |
|  | В1 | протяжкою, сірий колір, бухта 50 м.п., 91525, |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 5 | ДКС |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | &С113-1354- | Труба ПВХ гнучка гофр. д.32мм, посилена з | м | 19,19 | - | - | - | - | ВЦ=36,38/1,2 |
|  | В1 | протяжкою, сірий колір, бухта 25 м.п., 91532, |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 6 | ДКС |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | &С113-1354- | Труба ПВХ гнучка гофр. д.40мм, посилена з | м | 17,17 | - | - | - | - | ВЦ=55,96/1,2 |
|  | В1 | протяжкою, сірий колір, бухта 20 м.п., 91540, |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 7 | ДКС |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | &С113-1354- | Металорукав Standard без ущільнення РЗ-Ц- | м | 2506,14 | - | - | - | - | ВЦ=30,08/1,2 |
|  | В1 | 18, 1110184, Скат |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | &С113-1354- | Металорукав Standard без ущільнення РЗ-Ц- | м | 391,68 | - | - | - | - | ВЦ=35,14/1,2 |
|  | В1 | 20, 1110204, Скат |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | &С113-1354- | Металорукав Standard без ущільнення РЗ-Ц- | м | 347,82 | - | - | - | - | ВЦ=43,11/1,2 |
|  | В1 | 25, 1110253, Скат |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | &С113-1354- | Металорукав Standard без ущільнення РЗ-Ц- | м | 321,3 | - | - | - | - | ВЦ=59,95/1,2 |
|  | В1 | 32, 1110323, Скат |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | &С113-1354- | Металорукав Standard без ущільнення РЗ-Ц- | м | 25,5 | - | - | - | - | ВЦ=27,04/1,2 |
|  | В1 | 15, 1110155, Скат |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 213 | +С113-1481 | Дверцята ревізійні Вентс ДМ 100х100 | шт | 8 | - | - | - | - | ВЦ=468/1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | варіант 1 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 214 | С113-1879 | Хомут із шурупом діам. 20 мм | шт | 258 | - | - | - | - | 30 км. |
| 215 | С113-1880 | Хомут із шурупом діам. 25 мм | шт | 32 | - | - | - | - | 30 км. |
| 216 | С113-1881 | Хомут із шурупом діам. 32 мм | шт | 10 | - | - | - | - | 30 км. |
| 217 | +С113-2226 | Труба каналізаційна 50 мм х 1 м Ostendorf | м | 47 | - | - | - | - | ВЦ=114,09/1,2 |
|  | варіант 1 | HT Safe (172040) |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 218 | +С113-2227 | Труба каналізаційна 110 мм х 1 м Ostendorf | м | 54 | - | - | - | - | ВЦ=333,79/1,2 |
|  | варіант 1 | HT Safe (175040) |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| 219 | &С113-2439-1- | Ізоляція для труб "К-FLEX" діам. 28х19 мм | м | 25,55 | - | - | - | - | ВЦ=179,24/1,2 |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | &С113-2439-1- | Ізоляція для труб "К-FLEX" діам. 15х19 мм | м | 51,1 | - | - | - | - | ВЦ=123,82/1,2 |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | &С113-2439-1- | Ізоляція для труб "К-FLEX" діам. 10х19 мм | м | 25,55 | - | - | - | - | ВЦ=98,36/1,2 |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | &С113-2439-1- | Ізоляція для труб К-FLEX ST 6х25 мм | м | 16,352 | - | - | - | - | ВЦ=28/1,2 |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 | &С113-2439-1- | Ізоляція для труб К-FLEX ST 6х35 мм | м | 22,484 | - | - | - | - | ВЦ=45/1,2 |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | &С113-2439-1- | Ізоляція для труб К-FLEX PE 13х22 мм | м | 211,554 | - | - | - | - | ВЦ=51.81/1,2 |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | &С113-2439-1- | Ізоляція для труб К-FLEX PE 13х28 мм | м | 30,66 | - | - | - | - | ВЦ=60.78/1,2 |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 | &С113-2439-1- | Ізоляція для труб К-FLEX PE 13х35 мм | м | 22,484 | - | - | - | - | ВЦ=73,24/1,2 |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | С114-5-У | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати | м3 | 1,725 | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | &С114-39-У- | Вогнезахист Rockwool Conlit mat 30мм | м2 | 214,549 | - | - | - | - | ВЦ=650/1,2 |
|  | П4 | (EI60) |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 229 | &С114-39-У- | Спінений каучук самоклеючий фольгований | м2 | 95,046 | - | - | - | - | ВЦ=499/1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | П4 | АЛЮФОМ RС, товщина 13 мм |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | &С118-37-1 | Кабель-канал пластиковий 16х16, АСКО- | м | 146,45 | - | - | - | - | ВЦ=22,61/1,2 |
|  | варіант 1 | УКРЕМ |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 231 | &С118-37-1 | Кабель-канал пластиковий 40х25, АСКО- | м | 20,2 | - | - | - | - | ВЦ=53,40/1,2 |
|  | варіант 2 | УКРЕМ |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 232 | С121-756 | Окремі конструктивні елементи будівель та | т | 0,0003575 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  | ригелі, стояки тощо] з перевагою |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | гарячекатаних профілей, середня маса |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|  |  | складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | С121-782 | Металеві конструкції | т | 1,4088 | - | - | - | - | 30 км. |
| 234 | С121-783 | Металоконструкції індивідуальні | т | 0,003 | - | - | - | - | 30 км. |
| 235 | &С123-214-В1 | Блоки дверні металопластикові | м2 | 1,89 | - | - | - | - | 30 км. |
| 236 | &С123-214-В1 | Блоки віконні металопластикові | м2 | 63 | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 | &С123-214-В1 | Блоки віконні металопластикові | м2 | 29,6 | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 | &С123-384-В1 | Дошки підвіконні пластикові ширина 300мм | м | 24,3882 | - | - | - | - | ВЦ=558/1,2 |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 239 | &С123-384-В1 | Відлив віконний 140 мм білий | м | 49,58934 | - | - | - | - | ВЦ=206,45/2/1,2 |
|  | варіант 1 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 240 | С124-3 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас | т | 0,003699 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | А-1, діаметр 10 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 | &С130-1-П16 | Анемостат DSV-P-100 | шт | 6 | - | - | - | - | ВЦ=268/1,2 |
|  | варіант 1 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 242 | &С130-1-П16 | Анемостат DSV-P-125 | шт | 1 | - | - | - | - | ВЦ=345/1,2 |
|  | варіант 2 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 243 | &С130-1-П16 | Анемостат DSV-P-160 | шт | 1 | - | - | - | - | ВЦ=495/1,2 |
|  | варіант 3 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 244 | &С130-1-П16 | Зонт ЗК-100 | шт | 1 | - | - | - | - | ВЦ=450/1,2 |
|  | варіант 4 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 245 | &С130-1-П16 | Зонт ЗК-160 | шт | 1 | - | - | - | - | ВЦ=500/1,2 |
|  | варіант 5 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 246 | &С130-1-П16 | Зонт ЗК-355 | шт | 1 | - | - | - | - | ВЦ=760/1,2 |
|  | варіант 6 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 247 | &С130-1-П16 | Зонт ЗК-630 | шт | 1 | - | - | - | - | ВЦ=1240/1,2 |
|  | варіант 7 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |

| 248 | &С130-1-П16 | Зонт ЗК-280 | шт | 1 | - | - | - | - | ВЦ=680/1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | варіант 8 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 249 | &С130-1-П16 | Зонт ЗК-200 | шт | 1 | - | - | - | - | ВЦ=550/1,2 |
|  | варіант 9 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 250 | &С130-1-П116 | Фільтр-бокс G3 1243х705 | шт | 1 | - | - | - | - | ВЦ=3500/1,2 |
|  | варіант 1 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 251 | &С130-1-П116 | Фільтр-бокс з жировловлювачем 1243х705 | шт | 1 | - | - | - | - | ВЦ=8500/1,2 |
|  | варіант 2 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 252 | &С130-1-П195 | Труба мідна м'яка 15,8 мм | м | 161,2 | - | - | - | - | ВЦ=392/1,2 |
|  | варіант 1 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| 253 | &С130-1-П195 | Труба мідна м'яка 28,6 мм | м | 26 | - | - | - | - | ВЦ=494/1,2 |
|  | варіант 2 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 254 | &С130-1-П195 | Труба мідна м'яка 9,52 мм | м | 135,2 | - | - | - | - | ВЦ=207/1,2 |
|  | варіант 3 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 255 | &С130-1-П263 | Решітка жалюзійна дворядна РВ 2565-2 | шт | 5 | - | - | - | - | ВЦ=806/1,2 |
|  | варіант 1 | 400х200 |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 256 | &С130-1-П263 | Решітка жалюзійна дворядна радіальна РВ | шт | 2 | - | - | - | - | ВЦ=2317/1,2 |
|  | варіант 2 | 3030-2R 600x200 |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 257 | &С130-1-П263 | Решітка жалюзійна дворядна РВ 2565-2 | шт | 7 | - | - | - | - | ВЦ=1742/1,2 |
|  | варіант 3 | 600х350 |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 258 | &С130-1-П263 | Решітка жалюзійна зовнішня 3070-1Н | шт | 1 | - | - | - | - | ВЦ=5543/1,2 |
|  | варіант 4 | 1200х800 |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 259 | &С130-1-П269 | Гнучка вставка KP-FDR-GKV-355 | шт | 2 | - | - | - | - | ВЦ=672/1,2 |
|  | варіант 1 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 260 | &С130-1-П269 | Гнучка вставка KP-FDS-GKV-В-80-80 | шт | 2 | - | - | - | - | ВЦ=3564/1,2 |
|  | варіант 2 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 261 | &С130-1-П269 | Гнучка вставка KP-FDR-GKV-280 | шт | 2 | - | - | - | - | ВЦ=540/1,2 |
|  | варіант 3 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 262 | &С130-1-П270 | Прямокутний шумоглушник Вентс СР | шт | 1 | - | - | - | - | ВЦ=22984/1,2 |
|  |  | 1000х500 |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 263 | &С130-1-П270 | Прямокутний шумоглушник Вентс СР | шт | 1 | - | - | - | - | ВЦ=20687/1,2 |
|  | варіант 1 | 800х500 |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 264 | С130-38 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм | т | 0,00005 | - | - | - | - | 30 км. |
| 265 | С130-39 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм | т | 0,00228 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
| 266 | С130-40 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм | т | 0,00429 | - | - | - | - | 30 км. |
| 267 | &С130-465-1 | Кран кульовий запорний муфтовий діаметр | шт | 35 | - | - | - | - | ВЦ=241,50/1,2 |
|  | варіант 1 | 15 мм |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 268 | &С130-466-2 | Кран кульовий запорний муфтовий діаметр | шт | 2 | - | - | - | - | ВЦ=644,70/1,2 |
|  | варіант 1 | 25 мм |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 269 | &С130-466-2 | Зворотний клапан Dn20, Pn16 | шт | 2 | - | - | - | - | ВЦ=752,64/1,2 |
|  | варіант 2 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 270 | &С130-466-2 | Куточок настінний PPR 20х1/2" | шт | 25 | - | - | - | - | ВЦ=91,34/1,2 |
|  | варіант 3 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 271 | &С130-466-2 | Кран кульовий запорний муфтовий діаметр | шт | 1 | - | - | - | - | ВЦ=367,08/1,2 |
|  | варіант 4 | 20 мм |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 272 | &С130-466-2 | Автоматичний відвідник повітря Resideo | шт | 1 | - | - | - | - | ВЦ=529,59/1,2 |
|  | варіант 5 | E121-3/8A 3/8" PN10 (HoneyweII E121-3/8A) |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 273 | &С130-466-2 | Компенсатор сильфонний різьбовий | шт | 1 | - | - | - | - | ВЦ=2104,20/1,2 |
|  | варіант 6 | патрубковий Ayvaz DN 25 (1") |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| 274 | &С130-466-2 | Компенсатор сильфонний різьбовий | шт | 1 | - | - | - | - | ВЦ=1524,60/1,2 |
|  | варіант 7 | патрубковий Ayvaz DN 20 (1") |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 275 | &С130-466-2 | Жировловлювач під мийку 40 л ЖСБ | шт | 1 | - | - | - | - | ВЦ=2280/1,2 |
|  | варіант 8 | 550x340х390 мм поліетилен |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 276 | &С130-466-2 | Трап для внутрішніх приміщень HL310N- | шт | 1 | - | - | - | - | ВЦ=3272/1,2 |
|  | варіант 9 | 3120 |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 277 | &С130-466-2 | Лоток з нержавіючої сталі l=2600 мм, h= 20 | шт | 1 | - | - | - | - | ВЦ=6500/1,2 |
|  | варіант 10 | мм перекритий решіткою з нержавіючої |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | сталі |  |  | - | - | - | - |  |
| 278 | &С130-466-2 | Лоток з нержавіючої сталі l=2750 мм, h= 20 | шт | 4 | - | - | - | - | ВЦ=7000/1,2 |
|  | варіант 11 | мм перекритий решіткою з нержавіючої |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | сталі |  |  | - | - | - | - |  |
| 279 | &С130-466-2 | Вентиляційний клапан HL 900NECO DN110 | шт | 1 | - | - | - | - | ВЦ=1910,60/1,2 |
|  | варіант 12 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 280 | +С130-478 | Кріплення повітропроводів | т | 0,39799 | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 1 |  |  |  | - | - | - | - |  |
| 281 | &С130-478-5 | Хомут монтажний швидкороз'ємний C-MK- | шт | 2 | - | - | - | - | ВЦ=108/1,2 |
|  | варіант 1 | 100 |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 282 | &С130-478-6 | Хомут монтажний швидкороз'ємний C-MK- | шт | 2 | - | - | - | - | ВЦ=126/1,2 |
|  |  | 160 |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 283 | &С130-478-6 | Хомут монтажний швидкороз'ємний C-MK- | шт | 2 | - | - | - | - | ВЦ=174/1,2 |
|  | варіант 1 | 250 |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 284 | +С130-595 | Жалюзі віконні алюмінієві (вартість з | м2 | 63 | - | - | - | - | ВЦ=550/1,2 |
|  | варіант 1 | монтажем) |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 285 | С130-1124 | Повітроводи класу Н з тонколистової | м2 | 42,55 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | оцинкованої з неперервних ліній сталі |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  | товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  | діаметр до 200 мм |  |  | - | - | - | - |  |
| 286 | С130-1124 | Повітроводи класу Н з тонколистової | м2 | 42,22 | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 1 | оцинкованої з неперервних ліній сталі |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  | товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  | діаметр 280 мм |  |  | - | - | - | - |  |

| 287 | С130-1124 | Фасонні частини класу Н з тонколистової | м2 | 2,18 | - | - | - | - | 30 км. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | варіант 2 | оцинкованої з неперервних ліній сталі |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  | товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  | діаметр до 200 мм |  |  | - | - | - | - |  |
| 288 | С130-1124 | Фасонні частини класу Н з тонколистової | м2 | 7,68 | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 3 | оцинкованої з неперервних ліній сталі |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  | товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  | діаметр до 200 мм |  |  | - | - | - | - |  |
| 289 | С130-1124 | Повітроводи класу Н з тонколистової | м2 | 40,38 | - | - | - | - | 30 км. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|  | варіант 4 | оцинкованої з неперервних ліній сталі |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  | товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  | діаметр 355 мм |  |  | - | - | - | - |  |
| 290 | С130-1124 | Фасонні частини класу Н з тонколистової | м2 | 8,31 | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 5 | оцинкованої з неперервних ліній сталі |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  | товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  | діаметр 280 мм |  |  | - | - | - | - |  |
| 291 | С130-1124 | Фасонні частини класу Н з тонколистової | м2 | 10,28 | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 6 | оцинкованої з неперервних ліній сталі |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  | товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  | діаметр 355 мм |  |  | - | - | - | - |  |
| 292 | С130-1127 | Повітроводи класу Н з тонколистової | м2 | 8,51 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | оцинкованої з неперервних ліній сталі |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  | товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  | діаметр від 500 до 800 мм |  |  | - | - | - | - |  |
| 293 | С130-1127 | Фасонні частини класу Н з тонколистової | м2 | 2,28 | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 1 | оцинкованої з неперервних ліній сталі |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  | товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  | діаметр від 500 до 800 мм |  |  | - | - | - | - |  |
| 294 | С130-1128 | Повітроводи класу Н з тонколистової | м2 | 91,92 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | оцинкованої з неперервних ліній сталі |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  | товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  | розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм |  |  | - | - | - | - |  |
| 295 | С130-1128 | Фасонні частини класу Н з тонколистової | м2 | 36,64 | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 1 | оцинкованої з неперервних ліній сталі |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  | товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  | розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм |  |  | - | - | - | - |  |
| 296 | С130-1129 | Повітроводи класу Н з тонколистової | м2 | 59,78 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | оцинкованої з неперервних ліній сталі |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  | товщиною 0,9 мм, прямокутного перерізу, |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  | розмір більшої сторони від 1250 до 2000 мм |  |  | - | - | - | - |  |

| 297 | С130-1129 | Фасонні частини класу Н з тонколистової | м2 | 39,76 | - | - | - | - | 30 км. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | варіант 1 | оцинкованої з неперервних ліній сталі |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  | товщиною 0,9 мм, прямокутного перерізу, |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  | розмір більшої сторони від 1250 до 2000 мм |  |  | - | - | - | - |  |
| 298 | С142-10-2 | Вода | м3 | 9,27193 | - | - | - | - |  |
| 299 | &С147-1-1-18 | Профіль направляючий KNAUF UW-75 | мп | 18,924 | - | - | - | - | ВЦ=265/4/1,2 |
|  | варіант 2 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| 300 | &С147-1-1-18 | Профіль стієчний KNAUF CW-75 | мп | 54,948 | - | - | - | - | ВЦ=301/4/1,2 |
|  | варіант 3 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 301 | &С147-1-1-18 | Профіль стельовий CD-60 | мп | 49,464 | - | - | - | - | ВЦ=87/4/1,2 |
|  | варіант 4 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 302 | &С147-1-1-18 | Профіль направляючий UD-27 | мп | 35,964 | - | - | - | - | ВЦ=64/3/1,2 |
|  | варіант 5 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 303 | &С147-1-1-18 | Кутник перфорований алюмінієвий | мп | 276,6 | - | - | - | - | ВЦ=47/3/1,2 |
|  | варіант 6 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 304 | &С147-1-1-18 | Маяк штукатурний 10/20 мм, 0.3 мм, 3 м | мп | 422,65 | - | - | - | - | ВЦ=20/3/1,2 |
|  | варіант 7 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 305 | &С147-1-1-18 | Кутник для плитки Salag зовнішній 02 ПВХ 9 | мп | 57,2 | - | - | - | - | ВЦ=66/2,5/1,2 |
|  | варіант 8 | мм |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 306 | &С151-45-1 | Кабель вогнестійкий NHXH FE180/E30 3х1,5 | м | 14,42 | - | - | - | - | ВЦ=51,20/1,2 |
|  | варіант 1 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 307 | &С151-45-1 | Кабель ВВГнгд 3х1.5, ЗЗКМ | м | 457,32 | - | - | - | - | ВЦ=34,41/1,2 |
|  | варіант 2 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 308 | &С151-45-1 | Кабель ВВГнг 5х2.5, ЗЗКМ | м | 267,24 | - | - | - | - | ВЦ=78,47/1,2 |
|  | варіант 3 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 309 | &С151-45-1 | Кабель ВВГнгд 3х2.5, ЗЗКМ | м | 626,28 | - | - | - | - | ВЦ=53,16/1,2 |
|  | варіант 4 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 310 | &С151-45-1 | Кабель ВВГнгд 5х1.5, ЗЗКМ | м | 47,94 | - | - | - | - | ВЦ=53,76/1,2 |
|  | варіант 5 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 311 | &С151-45-1 | Кабель ВВГнгд 5х2.5, ЗЗКМ | м | 48,96 | - | - | - | - | ВЦ=85,77/1,2 |
|  | варіант 6 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 312 | &С151-45-1 | Кабель ВВГнгд 5х4, ЗЗКМ | м | 27,54 | - | - | - | - | ВЦ=139,43/1,2 |
|  | варіант 7 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 313 | &С151-45-1 | Кабель ВВГнгд 5х10, ЗЗКМ | м | 53,04 | - | - | - | - | ВЦ=334,55/1,2 |
|  | варіант 8 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 314 | &С151-45-1 | Кабель ВВГнгд 5х16, ЗЗКМ | м | 5,1 | - | - | - | - | ВЦ=538,18/1,2 |
|  | варіант 9 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 315 | &С151-45-1 | Кабель ВВГнгд 5х25, ЗЗКМ | м | 17,34 | - | - | - | - | ВЦ=809,67/1,2 |
|  | варіант 10 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 316 | &С151-45-1 | Кабель ВВГнгд 5х35, ЗЗКМ | м | 36,72 | - | - | - | - | ВЦ=1138,74/1,2 |
|  | варіант 11 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |

| 317 | &С151-45-1 | Кабель ВВГнгд 5х150, ЗЗКМ | м | 99,96 | - | - | - | - | ВЦ=4566,34/1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | варіант 12 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 318 | &С151-45-1 | Провід ПСВВнг (J-YY-U) 4х0,4 Alay | м | 107,75 | - | - | - | - | ВЦ=7/1,2 |
|  | варіант 13 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 319 | &С151-45-1 | Кабель силовий вогнестійкий КОРкНс FRHF | м | 20,6 | - | - | - | - | ВЦ=49/1,2 |
|  | варіант 14 | FE180/Eк30 (НХН-FE180) 3х1,5 мм2 |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 320 | &С151-45-1 | Кабель силовий вогнестійкий КОРкНс FRHF | м | 57,68 | - | - | - | - | ВЦ=36/1,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|  | варіант 15 | FE180/Eк30 (НХН-FE180) 2х1,5 мм2 |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 321 | &С151-45-1 | Кабель сигнальний вогнестійкий КОРкЕН | м | 47,38 | - | - | - | - | ВЦ=21/1,2 |
|  | варіант 16 | FRHF FE180/E30 (J-HX(St)H-PF FE180/E30) |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | 1х2х0,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 322 | С1110-9 | Болти для складання з гайками та шайбами, | т | 0,00002145 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | клас міцності 10.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 323 | С1110-14 | Глухарі | 100шт | 0,066 | - | - | - | - | 30 км. |
| 324 | С1110-111 | Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм | т | 0,07417 | - | - | - | - | 30 км. |
| 325 | С1110-171 | Сталь штабова 40х4 мм | т | 0,00031 | - | - | - | - | 30 км. |
| 326 | С1110-177 | Втулки ущільнювальні | шт | 8 | - | - | - | - | 30 км. |
| 327 | С1112-27 | Карборунд | кг | 1,194 | - | - | - | - | 30 км. |
| 328 | С1113-21 | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0,0000153 | - | - | - | - | 30 км. |
| 329 | С1113-79 | Лак БТ-577 | т | 0,001152 | - | - | - | - | 30 км. |
| 330 | С1113-107 | Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт | т | 0,040955 | - | - | - | - | 30 км. |
| 331 | С1113-156 | Розчинник, марка Р-4 | т | 0,00000293 | - | - | - | - | 30 км. |
| 332 | С1113-246 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,00002 | - | - | - | - | 30 км. |
| 333 | С1113-292 | Паста антисептична | т | 0,00016 | - | - | - | - | 30 км. |
| 334 | &С1410-35-2 | Незалежний розчеплювач DA ETIMAT 10 | шт | 3 | - | - | - | - | ВЦ=421,40/1,2 |
|  | варіант 1 | (230 В AC) до автоматичних вимикачів |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | ETIMAT, ETI (2159301) |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 | &С1410-35-2 | Незалежний розчеплювач DA ETIMAT | шт | 1 | - | - | - | - | ВЦ=3332/1,2 |
|  | варіант 2 | 80/125 до автоматичних вимикачів ETIMAT |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | 10 (80-125 А), ETI (2159321) |  |  |  |  |  |  |  |

| 336 | &С1410-35-2 | Обмежувач перенапруг OBO Bettermann | шт | 1 | - | - | - | - | ВЦ=11270,90/1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | варіант 3 | (5093654) Тип I+II V50-B+C 3+NPE |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 337 | &С1410-35-2 | Автоматичний вимикач NBS-TMD 400/3L 3P | шт | 1 | - | - | - | - | ВЦ=12495/1,2 |
|  | варіант 4 | 315A 36кА, ETI (4673101) |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 338 | &С1410-35-2 | Лампа світлосигнальна LED матова 240V | шт | 3 | - | - | - | - | ВЦ=148,50/1,2 |
|  | варіант 5 | AC зелена ECLI-240A-G, ETI (4771231) |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| 339 | &С1410-35-2 | Тримач горизонтальних шин LG-T-INH1-A з | шт | 4 | - | - | - | - | ВЦ=209,43/1,2 |
|  | варіант 6 | ізолятором (1P) ETI (1341851) |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 340 | &С1410-35-2 | Шина сполучна 4-піл., 250А, 70мм.кВ, Hager | шт | 1 | - | - | - | - | ВЦ=6214,67/1,2 |
|  | варіант 7 | (UL02B4) |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 341 | &С1410-35-2 | Шина мідна збірна Univers FG 30х10мм, 1- | шт | 1 | - | - | - | - | ВЦ=2273.60/1,2 |
|  | варіант 8 | підлога., L=100мм, Hager (UM05R) |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 342 | &С1410-35-2 | Шина мідна збірна Univers FG 300мм2, 3- | шт | 2 | - | - | - | - | ВЦ=9268,84/1,2 |
|  | варіант 9 | підлога., L=185мм, Hager (UM05S1) |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 343 | &С1410-35-2 | Перехідники шинні ETI NBS-ZB 400-630AF | шт | 1 | - | - | - | - | ВЦ=3136/1,2 |
|  | варіант 10 | 3P (4673252) |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 344 | &С1410-35-2 | Автоматичний вимикач ETIMAT 10 (10кА) 1P | шт | 8 | - | - | - | - | ВЦ=225,40/1,2 |
|  | варіант 11 | 10 А хар-ка B, ETI (2121714) |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 345 | &С1410-35-2 | Автоматичний вимикач ETIMAT 10 (10кА) 3P | шт | 3 | - | - | - | - | ВЦ=803,60/1,2 |
|  | варіант 12 | 6 А хар-ка B, ETI (2125712) |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 346 | &С1410-35-2 | Автоматичний вимикач ETIMAT 10 (10кА) 3P | шт | 2 | - | - | - | - | ВЦ=803,60/1,2 |
|  | варіант 13 | 10 А хар-ка B, ETI (2125714) |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 347 | &С1410-35-2 | Автоматичний вимикач ETIMAT 10 (10кА) 3P | шт | 2 | - | - | - | - | ВЦ=1102,50/1,2 |
|  | варіант 14 | 40 А хар-ка C, ETI (2135720) |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 348 | &С1410-35-2 | Автоматичний вимикач ETIMAT 10 (6кА) 3P | шт | 4 | - | - | - | - | ВЦ=1474,90/1,2 |
|  | варіант 15 | 50 А хар-ка C, ETI (2135721) |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 349 | &С1410-35-2 | Автоматичний вимикач ETIMAT 10 (15кА) 3P | шт | 2 | - | - | - | - | ВЦ=6463.10/1,2 |
|  | варіант 16 | 125 А хар-ка C, ETI (2135733) |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 350 | &С1410-35-2 | Диференційний автоматичний вимикач KZS- | шт | 9 | - | - | - | - | ВЦ=1862/1,2 |
|  | варіант 17 | 2M B 10/0,03 тип AC (10kA), ETI (2173102) |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 351 | &С1410-35-2 | Диференційний автоматичний вимикач KZS- | шт | 2 | - | - | - | - | ВЦ=1798,30/1,2 |
|  | варіант 18 | 2M B 16/0,03 тип AC (10kA), ETI (2173104) |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 352 | &С1410-35-2 | Диференційний автоматичний вимикач KZS- | шт | 6 | - | - | - | - | ВЦ=1862/1,2 |
|  | варіант 19 | 2M C 10/0,03 тип AC (10kA), ETI (2173122) |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 353 | &С1410-35-2 | Диференційний автоматичний вимикач KZS- | шт | 4 | - | - | - | - | ВЦ=1803,20/1,2 |
|  | варіант 20 | 2M C 20/0,03 тип AC (10kA), ETI (2173125) |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 354 | &С1410-35-2 | Диференційний автоматичний вимикач KZS- | шт | 4 | - | - | - | - | ВЦ=4370,80/1,2 |
|  | варіант 21 | 4M C 10/0,03 тип AC (6kA), ETI (2174022) |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 355 | &С1410-35-2 | Диференційний автоматичний вимикач KZS- | шт | 2 | - | - | - | - | ВЦ=4287,50/1,2 |
|  | варіант 22 | 4M C 16/0,03 тип AC (6kA), ETI (2174024) |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 356 | &С1410-35-2 | Диференційний автоматичний вимикач KZS- | шт | 7 | - | - | - | - | ВЦ=4321,80/1,2 |
|  | варіант 23 | 4M C 32/0,03 тип AC (6kA), ETI (2174027) |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 357 | &С1410-35-2 | Диференційне реле (ПЗВ) EFI-P4 4p 63А/0, | шт | 2 | - | - | - | - | ВЦ=2469,60/1,2 |
|  | варіант 24 | 03А тип AC (10kA), ETI (2061613) |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 358 | &С1410-35-2 | Диференційне реле (ПЗВ) EFI6-P4 4p 40А/0, | шт | 1 | - | - | - | - | ВЦ=1568/1,2 |
|  | варіант 25 | 03А тип AC (6kA), ETII (2061652) |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 359 | &С1410-35-2 | Опорний профіль ETI 1 позиційний U 1150 | шт | 1 | - | - | - | - | ВЦ=1112.30/1,2 |
|  | варіант 26 | WP-U 7.66 2шт (1101673) |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| 360 | &С1410-35-2 | Клема для шини 150-300мм2 до шин CU/AL | шт | 2 | - | - | - | - | ВЦ=1312,30/1,2 |
|  | варіант 27 | 20/30x5/10мм, Hager (KS30C) |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 361 | &С1410-35-2 | Клема підключення проводу 1,5-35мм2 до | шт | 1 | - | - | - | - | ВЦ=184/1,2 |
|  | варіант 28 | шин мідних 20/30/40х10 мм, Hager (K96J) |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 362 | &С1410-35-2 | DIN-рейка ТН 35/15 1.5 сталева 715 мм TH- | шт | 4 | - | - | - | - | ВЦ=225,40/1,2 |
|  | варіант 29 | S 3 (750 мм), ETI (2911044) |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 363 | &С1410-35-2 | Автоматичний вимикач ETIMAT 10 (10кА) 1P | шт | 4 | - | - | - | - | ВЦ=225,40/1,2 |
|  | варіант 30 | 10 А хар-ка C, ETI (2131714) |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 364 | &С1410-35-2 | Автоматичний вимикач ETIMAT 10 (10кА) 3P | шт | 5 | - | - | - | - | ВЦ=803,60/1,2 |
|  | варіант 31 | 10 А хар-ка C, ETI (2135714) |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 365 | &С1410-35-2 | Автоматичний вимикач ETIMAT 10 (10кА) 3P | шт | 3 | - | - | - | - | ВЦ=803,60/1,2 |
|  | варіант 32 | 13 А хар-ка C, ETI (2135715) |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 366 | &С1410-35-2 | Автоматичний вимикач ETIMAT 10 (10кА) 3P | шт | 1 | - | - | - | - | ВЦ=862,40/1,2 |
|  | варіант 33 | 32 А хар-ка C, ETI (2135719) |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 367 | &С1410-35-2 | Автоматичний вимикач ETIMAT 10 (20кА) 3P | шт | 1 | - | - | - | - | ВЦ=4694.20/1,2 |
|  | варіант 34 | 80 А хар-ка C, ETI (2135731) |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 368 | &С1410-35-2 | Автоматичний вимикач ETIMAT 10 (20кА) 3P | шт | 2 | - | - | - | - | ВЦ=5198,90/1,2 |
|  | варіант 35 | 100 А хар-ка C, ETI (2135732) |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 369 | &С1410-35-2 | Розчеплювач незалежний DA2 125-1000AF | шт | 1 | - | - | - | - | ВЦ=2058/1,2 |
|  | варіант 36 | AC200-240В, ETI (4671147) |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 370 | &С1410-35-2 | Обмежувач перенапруг OBO Bettermann | шт | 1 | - | - | - | - | ВЦ=9219,20/1,2 |
|  | варіант 37 | (5094463) Тип I+II V25-B+C 3+NPE |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 371 | &С1410-35-2 | Моноблок з захистом контактів зелений 8 | шт | 2 | - | - | - | - | ВЦ=44/1,2 |
|  | варіант 38 | LP 2 TIL223 Lovato eIectric |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 372 | &С1410-35-2 | Шинний перехідник NBS-ZB 400-630AF 3P | шт | 2 | - | - | - | - | ВЦ=3136/1,2 |
|  | варіант 39 | (комплект 6 штук до NBS) ETI (4673252) |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 373 | &С1410-35-2 | Перехідники шинні ZB2S 160/3 | шт | 2 | - | - | - | - | ВЦ=779,10/1,2 |
|  | варіант 40 | розширювальні для EB2S (комплект 3 шт.), |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | ETI (4671972) |  |  |  |  |  |  |  |
| 374 | &С1410-35-2 | Перехідники шинні ZB2S 250/3 | шт | 2 | - | - | - | - | ВЦ=808,50/1,2 |
|  | варіант 41 | розширювальні для EB2S (комплект 3 шт.), |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | ETI (4671984) |  |  |  |  |  |  |  |
| 375 | &С1410-35-2 | Автоматичний вимикач EB2S 250/3LF 3P | шт | 1 | - | - | - | - | ВЦ=8428/1,2 |
|  | варіант 42 | 250A 16кА, ETI (4671813) |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 376 | &С1410-35-2 | Автоматичний вимикач NBS-TMD 400/3S 3P | шт | 1 | - | - | - | - | ВЦ=13965/1,2 |
|  | варіант 43 | 315A 50кА, ETI (4673105) |  |  | - | - | - | - | 30 км. |

| 377 | &С1410-35-2 | Обмежувач перенапруг OBO Bettermann | шт | 1 | - | - | - | - | ВЦ=11270,90/1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | варіант 44 | (5093654) Тип I+II V50-B+C 3+NPE |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 378 | &С1410-35-2 | Накладний щиток на 2 модулі IEK КМПн | шт | 1 | - | - | - | - | ВЦ=62.20/1,2 |
|  | варіант 45 | MKP42-N-02-30-20-U IP30 140х53х83мм з |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | прозорою кришкою |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| 379 | &С1411-27-В1 | Блоки газобетонні | м3 | 1,233 | - | - | - | - | ВЦ=3800/1,2 |
|  | варіант 1 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 380 | С1422-10936 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, | 1000шт | 0,2565 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | розміри 250х120х65 мм, марка М100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 381 | С1425-11681 | Розчин готовий кладковий важкий | м3 | 0,00872 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | цементний, марка М50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 382 | С1425-11683 | Розчин готовий кладковий важкий | м3 | 13,559967 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | цементний, марка М100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 383 | С1425-11684 | Розчин готовий кладковий важкий | м3 | 1,407 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | цементний, марка М150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 384 | С1425-11688 | Розчин готовий кладковий важкий цементно- | м3 | 0,243 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | вапняковий, марка М50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 385 | С1425-11702 | Розчин готовий опоряджувальний цементно- | м3 | 0,5668 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | вапняковий 1:1:6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 386 | С1425-11704 | Розчин готовий опоряджувальний | м3 | 4,47772 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | вапняковий 1:2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 387 | &С1512-13-1 | Вимикач одноклавішний Valena білий, | шт | 15 | - | - | - | - | ВЦ=230,75/1,2 |
|  | варіант 1 | Legrand |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 388 | &С1512-13-1 | Рамка 1-постова універсальна Valena біла, | шт | 85 | - | - | - | - | ВЦ=55,26/1,2 |
|  | варіант 2 | Legrand |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 389 | &С1512-13-1 | Коробка монтажна, Schneider Electric | шт | 85 | - | - | - | - | ВЦ=15/1,2 |
|  | варіант 3 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 390 | &С1512-13-1 | Перемикач проміжний Valena білий, Legrand | шт | 5 | - | - | - | - | ВЦ=639,22/1,2 |
|  | варіант 4 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 391 | &С1512-13-1 | Розетка з з/к і шторками (гвинтові затискачі) | шт | 13 | - | - | - | - | ВЦ=382,53/1,2 |
|  | варіант 5 | Valena біла, Legrand |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 392 | &С1512-13-1 | Розетка з з/к, кришкою і шторками (гвинтові | шт | 52 | - | - | - | - | ВЦ=482,96/1,2 |
|  | варіант 6 | затискачі) Valena IP44 біла, Legrand |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 393 | &С1512-13-1 | Вмонтована врізна Силова розетка SEZ | шт | 3 | - | - | - | - | ВЦ=1733/1,2 |
|  | варіант 7 | IEGN 6353 63А 5п 380 IP67 |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 394 | &С1512-13-1 | IZV 1653 Розетка вбудована з коробкою під | шт | 9 | - | - | - | - | ВЦ=1205,50/1,2 |
|  | варіант 8 | бетон 5p, 16A, ІР44 |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 395 | &С1512-13-1 | Повний блок живлення з роз'ємом | шт | 6 | - | - | - | - | ВЦ=29328/1,2 |
|  | варіант 9 | UDHOME9 2V MT V 7427308 |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 396 | &С1512-13-1 | Розетковий супорт UTC4, OBO Bettermann, | шт | 6 | - | - | - | - | ВЦ=10000/1,2 |
|  | варіант 10 | 7404672 |  |  | - | - | - | - | 30 км. |

| 397 | &С1512-13-1 | Коробка розподільна Т40 (90х90х52мм), | шт | 18 | - | - | - | - | ВЦ=88.27/1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | варіант 11 | ІР55, OBO Bettermann 2007045 |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 398 | &С1512-13-1 | Перемикач кулачковий CS 25 10 PN 3p «0- | шт | 5 | - | - | - | - | ВЦ=862.40/1,2 |
|  | варіант 12 | 1» 25А в корпусі IP65, ETI (4773165) |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| 399 | &С1512-13-1 | Перемикач кулачковий CS 40 10 PNG 3p «0- | шт | 1 | - | - | - | - | ВЦ=1690,50/1,2 |
|  | варіант 13 | 1» 40А в корпусі IP65, ETI (4773167) |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 400 | &С1512-307-2 | Кабель J-Y(ST)-Y 1х2х0,8 | м | 159,65 | - | - | - | - | ВЦ=12/1,2 |
|  | варіант 1 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 401 | С1517-164 | Листи свинцеві марки С0, нормальної | т | 0,003328 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | точності, товщина 1,0 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 402 | С1522-26 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в | т | 0,00062 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | чушках, марка ПОС40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 403 | С1522-27 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в | т | 0,00007 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | чушках, марка ПОС30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 404 | С1522-38 | Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в | т | 0,0002 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | чушках, марка ПОССу25-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 405 | &С1530-1-1 | Труба ПВХ 3/4'' PN15 Nibco | 10м | 1,6 | - | - | - | - | ВЦ=326.91/3/1,2 |
|  | варіант 1 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 406 | &С1530-1-1 | Труба ПВХ 1'' PN15 Nibco | 10м | 2,2 | - | - | - | - | ВЦ=468,18/3/1,2 |
|  | варіант 2 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 407 | &С1530-1-1- | З'єднувальна муфта КВ-КВ 3/4'' | шт | 6 | - | - | - | - | ВЦ=36.21/1.2 |
|  | П1 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 408 | &С1530-1-1- | З'єднувальна муфта КВ-КВ 1'' | шт | 8 | - | - | - | - | ВЦ=52,53/1.2 |
|  | П1 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 409 | &С1530-1-1- | Коліно 90* КВ-КВ 3/4'' | шт | 30 | - | - | - | - | ВЦ=42.33/1.2 |
|  | П1 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410 | &С1530-1-1- | Коліно 90* КВ-КВ 1'' | шт | 3 | - | - | - | - | ВЦ=65,79/1.2 |
|  | П1 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411 | &С1530-1-1- | Трійник редукцій. КВ-КВ-КВ 1х1х3/4'' | шт | 3 | - | - | - | - | ВЦ=91.80/1.2 |
|  | П1 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 412 | &С1530-1-1- | Втулка редукційна КН-КВ 1х3/4'' | шт | 2 | - | - | - | - | ВЦ=62.22/1.2 |
|  | П1 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 413 | &С1530-1-1- | Перехідник гумовий (манжета) 50/32 мм | шт | 2 | - | - | - | - | ВЦ=21,50/1.2 |
|  | П1 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 414 | &С1530-1-1- | Сифон HL138NH для кондиціонерів DN32 | шт | 2 | - | - | - | - | ВЦ=2898,53/1.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | П1 | 100х100 мм |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| 415 | &С1530-1-1- | Трійник 90° PPR 32х32х32мм | шт | 2 | - | - | - | - | ВЦ=33,10/1.2 |
|  | П1 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 416 | &С1530-1-1- | Трійник 90° PPR 25х25х25мм | шт | 3 | - | - | - | - | ВЦ=16,76/1.2 |
|  | П1 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 417 | &С1530-1-1- | Трійник 90° PPR 25х20х25мм | шт | 6 | - | - | - | - | ВЦ=20,11/1.2 |
|  | П1 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 418 | &С1530-1-1- | Трійник 90° PPR 20х20х20мм | шт | 5 | - | - | - | - | ВЦ=11,73/1.2 |
|  | П1 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 419 | &С1530-1-1- | Муфта редукційна PPR 32х25мм | шт | 2 | - | - | - | - | ВЦ=17,18/1.2 |
|  | П1 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 420 | &С1530-1-1- | Муфта редукційна PPR 25х20мм | шт | 3 | - | - | - | - | ВЦ=12,57/1.2 |
|  | П1 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 421 | &С1530-1-1- | Муфта редукційна PPR 32х20мм | шт | 1 | - | - | - | - | ВЦ=16,76/1.2 |
|  | П1 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 422 | &С1530-1-1- | Кутник 90° PPR 20х20 мм | шт | 50 | - | - | - | - | ВЦ=8,38/1.2 |
|  | П1 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 423 | &С1530-1-1- | Кутник 90° PPR 32х32 мм | шт | 50 | - | - | - | - | ВЦ=24,30/1.2 |
|  | П1 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 424 | &С1530-1-1- | Кутник 90° PPR 25х25 мм | шт | 50 | - | - | - | - | ВЦ=13,41/1.2 |
|  | П1 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 425 | &С1530-1-1- | Кріплення опора для труб Berke Plastik PPR | шт | 2 | - | - | - | - | ВЦ=3,50/1.2 |
|  | П1 | 25 мм |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 426 | &С1530-1-1- | Нерухома опора Dn25 | шт | 2 | - | - | - | - | ВЦ=25/1.2 |
|  | П1 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 427 | &С1530-1-1- | Кріплення опора для труб Berke Plastik PPR | шт | 2 | - | - | - | - | ВЦ=2,70/1.2 |
|  | П1 | 20 мм |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 428 | &С1530-1-1- | Нерухома опора Dn20 | шт | 2 | - | - | - | - | ВЦ=20/1.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | П1 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|  | варіант 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 429 | &С1530-1-1- | Коліно 50х45° Ostendorf HT Safe (172120) | шт | 43 | - | - | - | - | ВЦ=35,37/1.2 |
|  | П1 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 430 | &С1530-1-1- | Коліно 110х45° Ostendorf HT Safe (175120) | шт | 11 | - | - | - | - | ВЦ=84,69/1.2 |
|  | П1 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 431 | &С1530-1-1- | Коліно 50х87° Ostendorf HT Safe (172140) | шт | 10 | - | - | - | - | ВЦ=37,37/1.2 |
|  | П1 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 432 | &С1530-1-1- | Трійник 50/50х45° Ostendorf HT Safe | шт | 4 | - | - | - | - | ВЦ=94,16/1.2 |
|  | П1 | (172200) |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 433 | &С1530-1-1- | Трійник 110/50х45° Ostendorf HT Safe | шт | 11 | - | - | - | - | ВЦ=129,03/1.2 |
|  | П1 | (175220) |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 434 | &С1530-1-1- | Трійник 110/110х45° Ostendorf HT Safe | шт | 3 | - | - | - | - | ВЦ=163,41/1.2 |
|  | П1 | (175200) |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 435 | &С1530-1-1- | Хрестовина 110/110/110х67° Ostendorf HT | шт | 1 | - | - | - | - | ВЦ=367,67/1.2 |
|  | П1 | Safe (175900) |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 436 | &С1530-1-1- | Хрестовина 50/50/50х67° Ostendorf HT Safe | шт | 1 | - | - | - | - | ВЦ=281,48/1.2 |
|  | П1 | (172900) |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 437 | &С1530-1-1- | Редукція 110/50 мм Ostendorf HT Safe | шт | 2 | - | - | - | - | ВЦ=65,76/1.2 |
|  | П1 | (175720) |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 438 | &С1530-1-1- | Заглушка 110 мм Ostendorf HT Safe (175620) | шт | 2 | - | - | - | - | ВЦ=48,82/1.2 |
|  | П1 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 439 | &С1530-1-1- | Заглушка 50 мм Ostendorf HT Safe (172620) | шт | 2 | - | - | - | - | ВЦ=35,37/1.2 |
|  | П1 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 440 | &С1530-1-1- | Сифон для рукомийника | шт | 3 | - | - | - | - | ВЦ=527/1.2 |
|  | П1 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 441 | &С1530-1-1- | Сифон з розривом струменю Dn50 | шт | 15 | - | - | - | - | ВЦ=658/1.2 |
|  | П1 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 442 | &С1530-1-1- | Ревізія 110 мм Ostendorf HT Safe (175600) | шт | 1 | - | - | - | - | ВЦ=240,13/1.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|  | П1 |  |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 443 | &С1530-1-1- | Протипожежна муфта ППМ-110 (для труб | шт | 3 | - | - | - | - | ВЦ=459/1.2 |
|  | П1 | 110 мм) |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 444 | &С1530-10- | Труби поліпропіленові Fiber Basalt Plus 20х2, | м | 207 | - | - | - | - | ВЦ=110,50/1,2 |
|  | П66 | 8 EkopIastik |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 445 | &С1530-10- | Труби поліпропіленові Fiber Basalt Plus 25х3, | м | 30 | - | - | - | - | ВЦ=157/1,2 |
|  | П66 | 5 EkopIastik |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 446 | &С1530-10- | Труби поліпропіленові Fiber Basalt Plus 32х4, | м | 10 | - | - | - | - | ВЦ=236,50/1,2 |
|  | П66 | 4 EkopIastik |  |  | - | - | - | - | 30 км. |
|  | варіант 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 447 | С1537-1 | Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без | 10м | 0,00052 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | покриття, з дроту марки В, маркірувальна |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 448 | С1544-89 | Склострічка липка ізоляційна на | кг | 0,3415 | - | - | - | - | 30 км. |
|  |  | полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  | ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 449 | С1544-92 | Стрічка ізоляційна "Пара" | кг | 3,4554 | - | - | - | - | 30 км. |
| 450 | С1545-4 | Бірка маркувальна | 100шт | 0,72626 | - | - | - | - | 30 км. |
| 451 | С1545-42 | Дюбелі У658, У661 | 100шт | 2,673 | - | - | - | - | 30 км. |
| 452 | С1545-43 | Дюбелі з розпірною гайкою ДГ | 100шт | 1,015 | - | - | - | - | 30 км. |
| 453 | С1545-44 | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм | 100шт | 0,2805 | - | - | - | - | 30 км. |
| 454 | С1545-70 | Кнопка К227 | 100шт | 1,62264 | - | - | - | - | 30 км. |
| 455 | С1545-74 | Ковпачки ізолювальні К-441, К-442 | 100шт | 5,1584 | - | - | - | - | 30 км. |
| 456 | С1545-94 | Гак У625 | 100шт | 0,06012 | - | - | - | - | 30 км. |
| 457 | С1545-96 | Стрічка ФУМ | кг | 1,0629 | - | - | - | - | 30 км. |
| 458 | С1545-101 | Стрічка монтажна ЛМ | 100м | 0,27226 | - | - | - | - | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6/7 |  | 8/9 |  | 10/11 |  | 12/13 |  | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 | С1545-119 С1545-130 С1545-159 С1545-161 С1545-169 С1545-180 С1545-193 С1545-208 С1545-241 С1545-244 С1545-267 С1546-20 С1546-31 С1546-54 С1546-63 С1546-66 &С1546-94-П1 &С1546-94-П1 варіант 1 &С1547-4-2 варіант 1 &С1547-4-2 варіант 2 &С1547-3П2-2 варіант 1 | Муфти поліетиленові Наконечники НП-3/4 Очіс льняний Патрони Д або К довгі Перемичка заземлювальна Полоски К-404 Провід ПРТО-500, переріз 1x1,5 мм2 Пряжки К-405 Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 Скоби дволапкові К146П Труби полівінілхлоридні Клей БМК5 Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95 Пароніт Припой ПОС-18 Пропан-бутан технічний Фреон R-410А Фреон R32 Свiтильники ДПО26В35-011 Свiтильники ДПП07В-40-323 УХЛ4 Шафа металева GT 120-80-25 IP66 (3 замка, В1200хШ800хГ250), ETI (1102152) |  | шт 1000шт т 100шт шт 100шт 1000м 100шт 100шт 100шт т кг т т т м3 кг кг шт шт шт |  | 105,92 0,5 0,000588 5,4389 284,76 0,4862 0,03 0,4862 0,648 2,1216 0,0008144 1,439 0,00012 0,00025 0,00104 98,84935 4,25 3,7 6 16 1 |  | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |  | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |  | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |  | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |  | 30 км. 30 км. 30 км. 30 км. 30 км. 30 км. 30 км. 30 км. 30 км. 30 км. 30 км. 30 км. 30 км. 30 км. 30 км. 30 км. ВЦ=450/1,2 30 км. ВЦ=300/1,2 30 км. ВЦ=5200/1,2 30 км. ВЦ=8100/1,2 30 км. ВЦ=23177/1,2 30 км. |  |
| 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 | &С1547-3П2-2 варіант 2 &С1547-3П2-2 варіант 3 &С1547-3П2-5 варіант 1 &С1547-3П2-5 варіант 2 &С1547-3П2-5 варіант 3 &С1547-3П2-5 варіант 4 &С1547-3П2-5 варіант 5 &С1547-3П2-5 варіант 6 &С1547-3П2-5 варіант 7 &С1550-33-П1 варіант 1 +С1550-47 +С1550-50 +С1550-54 варіант 1 +С1550-56 +С1550-59 +С1550-60 +С1600-174 +С1600-211 варіант 1 |  | Щит Univers навісний IP44/II 950х300х161мм 72 модулі (1х72), Hager (FWB61S) Щит Univers навісний IP44/II 1100х300х161мм 84 модулі (1х84), Hager (FWB71S) Фальшпанель лицьова суцільна CP 3-0.33 F 50х750 мм, ETI (1101423) Фальшпанель лицьова суцільна CP 3-1 F 150х750 мм, ETI (1101433) Панель лицьова модульна (36 модулів) CP 3-1 M (150х750 мм), ETI (1101455) Лицьова панель 1хEB2 125,160,250А 3,4P і 25 модулів CP 3-2 E12 M (В300xШ750), ETI (1101485) Панель монтажна 1хEB2 3P з DIN-рейкою ТН35 на 25 модулів PM 3 E12 M (ширина 750 мм), ETI (1101574) Міжполюсна перегородка NBS-IZ 100-250AF 3P, 4673241, ETI (4673241) Площадка для стяжок ширина 9 мм, отвір 5 мм, Н17,5 мм, 100 шт/упак, поліамід 6,6, 2101301, ДКС Гідроізоляційна суміш двокомпонентна Ceresit CR 66 (17.5 кг + 5 л) Полімерцементний адгезійний та антикорозійний розчин Ceresit CD 30 Полімерцементна шпаклівка Ceresit CD 24 Фарба фасадна акрилова Ceresit СТ 44 Експрес-цемент Ceresit CX 5 Двокомпонентна епоксидна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 72 Хімічностійка гідроізоляційна стрічка Ceresit CL 82 EXPERT SF42 Самовирівнювальна суміш для підлог Плити керамогранітні для підлоги 120х60 см |  | шт шт шт шт шт шт шт шт шт комплект кг кг кг кг кг м.п. кг м2 |  | 1 1 2 1 4 1 1 6 500 2985 281,25 1159,5 604,9232 40,8 30,42 30,3 1500 117,3 |  | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |  | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |  | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |  | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |  | ВЦ=12300,96/1,2 30 км. ВЦ=17673,81/1,2 30 км. ВЦ=485,10/1,2 30 км. ВЦ=813,40/1,2 30 км. ВЦ=764,40/1,2 30 км. ВЦ=1695,40/1,2 30 км. ВЦ=1058,40/1,2 30 км. ВЦ=115.15/1,2 30 км. ВЦ=1,90/1,2 30 км. ВЦ=3200/25/1,2 30 км. ВЦ=1340/25/1,2 30 км. 30 км. ВЦ=372/5/1.2 30 км. ВЦ=15940, 07/10/1,2 30 км. ВЦ=1738/10/1.2 30 км. ВЦ=292/25/1,2 30 км. ВЦ=1100/1,2 30 км. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 | +С1600-211 варіант 2 +С1600-211 варіант 3 +С1600-211 варіант 4 +С1600-248 варіант 1 +С1600-248 варіант 2 +С1600-248 варіант 3 +С1600-248 варіант 4 +С1600-248 варіант 5 +С1600-248 варіант 6 +С1600-284 варіант 1 +С1600-284 варіант 2 С1630-114 +С1630-114 варіант 1 &С1630-465-1 варіант 1 &С1630-465-1 варіант 2 &С1630-465- 17 варіант 1 &С1630-465- 17 варіант 2 &С1630-465- 17 варіант 3 | Плити керамогранітні для підлоги 30х30 см Плити керамогранітні для стін 30х30 см Плити керамогранітні для стін 120х60 см СВП для укладання плитки Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5x35 мм Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5x9,5 мм Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5x25 мм Дюбель 10х100 мм з ударним шурупом та потайною головкою Саморіз з пресшайбою гострий 4,2x16 мм 1000 шт оцинкована сталь Стрічка для гіпсокартону 57мм*10м Strait fIex Tuff Стрічка-сітка армуюча для швів SEMIN Bande Grillagee зі скловолокна 50 мм 153 м (5478) Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] Кріплення для елементів покрівлі Регулюючий клапан ВРК 400х300 Регулюючий клапан ВРК 800х500 Дросель-клапан ДК 100 Дросель-клапан ДК 280 Дросель-клапан ДКН 100 | м2 м2 м2 1000 шт 1000 шт 1000 шт 1000 шт 1000 шт 1000 шт п.м п.м кг кг шт шт шт шт шт | 28,56 110,2516 92,92 1,86798 1,16964 0,318432 0,55404 0,306745 0,1688 77,52 45,6 117,0242 170,18 16 16 3 5 4 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ВЦ=800/1,2 30 км. ВЦ=800/1,2 30 км. ВЦ=1100/1,2 30 км. ВЦ=582/1,2 30 км. ВЦ=269,70/1,2 30 км. ВЦ=269,30/1,2 30 км. ВЦ=264/1,2 30 км. ВЦ=210/50*1000/ 1,2 30 км. ВЦ=345,15/1,2 30 км. ВЦ=325/10/1,2 30 км. ВЦ=470/153/1,2 30 км. 30 км. 30 км. ВЦ=1116/1,2 30 км. ВЦ=2322/1,2 30 км. ВЦ=252/1,2 30 км. ВЦ=762/1,2 30 км. ВЦ=288/1,2 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 | &С1630-465- 17 варіант 4 &С1630-465- 17 варіант 5 &С1630-465- 17 варіант 6 &С1630-734-8 варіант 1 &С1630-734-8 варіант 2 &С1630-734-8 варіант 3 &С1630-734-8 варіант 4 &С1630-1240- 1-1 варіант 1 &С1630-1784- 6 варіант 1 &С1630-1784- 7 &С1630-1784- 7 варіант 1 &С1630-1784- 7 варіант 2 &С1630-1784- 7 варіант 3 &С1630-1784- 7 варіант 4 &С1630-1784- 7 варіант 5 &С10000-2 варіант 1 | Дросель-клапан ДКН 125 Дросель-клапан ДК 355 Дросель-клапан ДК 200 Шумоглушник канальний C-GKK-100-900 Шумоглушник канальний C-GKK-355-900 Шумоглушник канальний C-GKK-280-900 Шумоглушник канальний C-GKK-200-900 Водонагрівач Atlantic Steatite Elite VM 100 D400S-2-BC (1500W) Клапан канальний зворотний С-КОL-К-100 Клапан канальний зворотний С-КОL-К-160 Клапан канальний зворотний С-КОL-К-355 Клапан зворотний пелюстковий KP-FDS- TUL-B-80-80 Адаптер-перехідник KP-FDS-P-80-80/630 Клапан канальний зворотний С-КОL-К-280 Клапан канальний зворотний С-КОL-К-200 Двері міжкімнатні МДФ в комплекті коробками, лиштвою та фурнітурою | шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт | 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 6 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ВЦ=330/1,2 30 км. ВЦ=1008/1,2 30 км. ВЦ=372/1,2 30 км. ВЦ=1584/1,2 30 км. ВЦ=5748/1,2 30 км. ВЦ=4110/1,2 30 км. ВЦ=2574/1,2 30 км. ВЦ=9699/1,2 30 км. ВЦ=150/1,2 30 км. ВЦ=246/1,2 30 км. ВЦ=414/1,2 30 км. ВЦ=5154/1,2 30 км. ВЦ=1500/1,2 30 км. ВЦ=432/1,2 30 км. ВЦ=294/1,2 30 км. ВЦ=7500 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 | &С10000-2 варіант 3 &С10000-58 С1999-9001 С1999-9005 С1999-9006 С1999-9009 &*1504-2004- П86 &*1504-2004- П87 &*1504-2004- П88 &*1504-2004- П89 &*1504-2004- П90 &*1504-2004- П91 &*1504-2004- П92 &*1504-2004- П93 &*1504-2004- П94 &*1504-2004- П95 | Двері міжкімнатні із скла, роздвижні Сеrеsіt СТ 29 Шпаклівка мінеральна Енергоносiї машин, врахованих в складi загальновиробничих витрат Електроенергія Мастильні матеріали Гідравлічна рідина Дрова Разом Разом по розділу III IV. Устаткування Стіл пересувний на 2 пол. 1100х700х850 Стіл пересувний на 2 пол. 1400х700х850 Стіл-тумба без борта 1400х700х850 Плита індукційна REEDNEE AMCD108 Піч конвекційна Unox XF023 Плита індукційна EWT INOX AMTCD401N Кран Bertos SCA/1 Мийка 2-секц. з дверима 1200х700х850(300) Слайсер RGV Lusso 25GL Кутер REEDNEE MCT4 | шт кг кВт-год кг кг м3 грн. грн. шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт | 2 24,852 328,8133 4,5499 1,7366 1,5818 11 2 6 1 6 7 2 1 1 1 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 30 км. ВЦ=383/25/1,2 30 км. 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 | &*1504-2004- П96 &*1504-2004- П97 &1504-2004- П98 &*1504-2004- П99 &1504-2004- П100 &*1504-2004- П101 &*1504-2004- П102 &*1504-2004- П103 &*1504-2004- П104 &*1504-2004- П105 &*1504-2004- П106 &1504-2004- П107 &*1504-2004- П108 &*1504-2004- П109 &*1504-2004- П110 &*1504-2004- П111 &*1504-2004- П112 &*1504-2004- П112 варіант 1 &1504-2004- П113 &*1504-2004- П114 | Пакувальник вакуумний REEDNEE DZ400 Пароконвектомат Unox XEVC1011E1LM лінія ONE Фільтр для води DVA 12/LT База Unox XWVRC0711H Зонт витяжний пристіний з жироуловлювач. та підсвіткою 1000х1200х350 Шпилька універсальна 470х635х1650 Апарат шокової заморозки Tecnodom ATT10EA Стіл пересувний на 1 пол. 1200х700х850 Апарат для приготування при низькій температурі Sirman Softcooker S GN1/1 Термомікс ТМ6 Vorwerk Міксер планетарний REEDNEE (Plutone) PMLT7B/CMES Зонт Moretti Forni SKK/S100E Піч подова ел. Moretti Forni S100E C/30-MS (MuItibake) + steam Шафа розстійна Moretti Forni L80/S100E Стіл з дерев'яною стільницею 2000х800х850 Тістоміс REEDNEE HS10_2 Стелаж на 5 полиць 1100х400х1800 Стілець Samba T plast chrome LE A, 1.031 (21333127) Зонт витяжний острівний з жироуловлювач. 1600х1900х350 Шафа холодильна Tecnodom P-AFD07TN-C- PK | шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт | 1 2 3 2 3 2 1 4 2 4 6 1 1 1 1 2 4 30 6 2 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% ВЦ=71928/1,2 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% ВЦ=4923/1,2 3% 3% 3% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 | &*1504-2004- П115 &*1504-2004- П116 &*1504-2004- П117 &*1504-2004- П118 &*1504-2004- П119 &*1504-2004- П120 &*1504-2004- П121 &*1504-2004- П122 &*1504-2004- П123 &*1504-2004- П124 &*1504-2004- П125 &*1504-2004- П126 &*1504-2004- П127 &*1504-2004- П128 &*1504-2004- П129 &*1504-2004- П130 &1504-2004- П131 &*1504-2004- П132 &*1504-2004- П133 &*1504-2004- П134 | Шафа морозильна Tecnodom P-AFD07BT-D- PK Стелаж на 5 полиць 1400х400х1800 Шафа для прибирального інвентарю з низькою моповою мийкою, розпашні двері, 1030х600х1800 Бак для відходів пересувний 50л 448х420 Стелаж на 5 полиць 1000х500х1800 Стелаж на 5 полиць 900х500х1800 Стелаж на 5 полиць 1100х500х1800 Стіл з бортом на 2 полиці 900х700х850 Полиця навісна на 2 полиці 1300х300х380 Мийка 2 секц. з бортом 1200х700х850(300) Душ миючий CANCAN MT02 Посудомийна машина Krupps EL981E Стелаж на 5 полиць 1200х400х1800 Візок сервірувальний на 3 полиці 800х600х900 Стіл-тумба без борта на 2 полиці 2200х700х850 Ваги CAS SW10 Зонт витяжний острівний з жироуловлювач. та підсвіткою 1100х1000х350 Станція барна 1500х650х850 Стіл холодильний REEDNEE GN2100TN Шафа навісна з розсувними дверима 980х300х700 | шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт | 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 6 1 1 1 1 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 3% 3% ВЦ=14046/1,2 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 | &*1504-2004- П135 &1504-2004- П136 &*1504-2004- П137 &*1504-2004- П138 &*1504-2004- П139 &1504-2004- П140 &1504-2004- П141 &1504-2004- П142 &*1504-2004- П143 &*1504-2004- П144 &*1504-2004- П145 &*1504-2004- П146 &*1504-2004- П147 &*1504-2004- П148 &*1504-2004- П149 &*1504-2004- П150 &1511-3001-5 варіант 1 &1601-2361-5 варіант 1 &1601-2470- А1-1Ц варіант 1 &1602-30001- 1 | Мийка з баком для відходів 600х700х850(280) Astoria Tanya R SAE 1GR BIack - однопостова автоматична кавомашина Кавомолка ел. Quamar M80 Auto Стіл-тумба 3 розпаш.дв., ящиком 1500х700х850 Льодогенератор Brema CB425AHC Холодильна шафа GN-650TN GOODER Шафа персональська Шафа для верхнього одягу Рукомийник навісний 500х500х300 Знищувач комах REEDNEE EGO04-20W (EGO01C) Тістоміс REEDNEE HS20_2 М'ясорубка Everest TC12E (220) Міксер погружний EWT INOX IB270TV(WIK185) Міксер погружний EWT INOX IB270TV Стільниця Moretti Forni Sb-s Дегідратор REEDNEE FK03 Акумуляторна батарея 12 В, 18 А•год, NP 12- 18 Гучномовець настінний 3АС100ПН-2 ATIS GSM ANTENNA SMA 20 М Прилад приймально-контрольний пожежний «Тірас-8П.1» | шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт. шт шт | 1 1 1 1 1 1 14 2 3 1 1 2 2 2 1 1 1 6 1 1 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 3% ВЦ=112180/1,2 3% 3% 3% 3% ВЦ=43639,20/1,2 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% ВЦ=1980/1,2 3% ВЦ=678/1,2 3% ВЦ=336/1,2 3% ВЦ=13188/1,2 3% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 | &1602-30001- В-1Г &1602-30001- 11-1Д &1602-30001- 11-1Я варіант 1 &1602-30001- 14-1Е-5 &1602-30001- 14-1Ж-6 варіант 1 &1602-30050- В2-1К &1701-1057- 21 варіант 1 &2308-1001- П8 варіант 1 &2308-1001- П8 варіант 2 &2308-1001- П8 варіант 3 &2308-1001- П8 варіант 4 &2308-1001- П8 варіант 5 &2308-1001- П8 варіант 6 &2308-1001- П8 варіант 7 &2308-1001- П42 варіант 1 | Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 Світловий покажчик АВАРІЙНЕ ОСВІТЛЕННЯ ОС-6.1 Акумулятор 12V, 7Аh Оповіщувач світловий ОС "ВИХІД" Світлозвуковий оповіщувач Джміль-1 (12 В) Сповіщувач пожежний ручний СПР-1 Джерело безперебійного живлення 12В, 3А, БЖ-1230 Клапан протипожежний вогенезатримуючий з електроприводом KPU-1N-O-N-200- MB220-SN Клапан протипожежний вогенезатримуючий з електроприводом KPU-1N-O-N-100- MB220-SN Клапан протипожежний вогенезатримуючий з електроприводом KPU-1N-O-N-160- MB220-SN Клапан протипожежний вогенезатримуючий з електроприводом KPU-1N-O-N-355- MB220-SN Клапан протипожежний вогенезатримуючий з електроприводом KPU-1N-O-N-800х400- MB220-SN Клапан протипожежний вогенезатримуючий з електроприводом KPU-1N-O-N-280- MB220-SN Клапан протипожежний вогенезатримуючий з електроприводом KPU-1N-O-N-250- MB220-SN Вентилятор радіальний канальний для кухонь KP-FDR-2,8-2-380 | шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт | 16 1 1 5 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ВЦ=259/1,2 3% ВЦ=738/1,2 3% ВЦ=1268/1,2 3% ВЦ=984/1,2 3% ВЦ=1284/1,2 3% ВЦ=234/1,2 3% ВЦ=7428/1,2 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% ВЦ=31446/1,2 3% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 | &2308-1001- П42 варіант 2 &2308-1001- П42 варіант 3 &2308-1001- П57 варіант 1 &2308-1001- П97 варіант 1 &2308-1001- П97 варіант 2 &2308-1001- П97 варіант 3 &2308-1001- П97 варіант 4 &2308-1001- П97 варіант 5 &2308-1001- П97 варіант 6 &2308-1001- П97 варіант 7 &2308-1088-1 варіант 1 &2308-1088-1 варіант 2 &2308-1088-1 варіант 3 &2308-1088-1 варіант 4 &2308-1088-1 варіант 5 | Вентилятор радіальний канальний для кухонь KP-FDS-80-80-9-5,6-4-380 Вентилятор радіальний канальний для кухонь KP-FDR-2,5-2-380 Компресорно-конденсаторний блок холодильною потужністю 45кВт, тепловою 50кВт MDV-Vi450V2R1A Частотний перетворювач 5,50 кВт, 400V INVT GD20-5R5G-4 Регулятор обертів "Propeller-01" 500 Вт Частотний перетворювач 0,750 кВт, 400V ПЧ-0,75-3 Частотний перетворювач 3,0 кВт, 400V ПЧ- 3,0-3 Частотний перетворювач 0,550 кВт, 400V ПЧ-0,55-3 Комплект для підключення до П1 AHUKZ- 03D Пульт виносний XK46 Вентилятор канальний C-VENT-100 Вентилятор канальний C-VENT-160 Вентилятор канальний C-VENT-PF-250-4- 220 Кондиціонер спліт-система Gree U-MATCH касетного типу GUD125T/A- T/GUD125W/NhA-X Кондиціонер спліт-система Gree U-MATCH касетного типу GUD160T/A- T/GUD160W/NhA-X | шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт | 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ВЦ=66246/1,2 3% ВЦ=28950/1,2 3% ВЦ=15056*42, 35/1,2 3% 3% ВЦ=1590/1,2 3% ВЦ=30415/1,2 3% ВЦ=38529/1,2 3% ВЦ=45688/1,2 3% ВЦ=22260/1,2 3% 3% ВЦ=5490/1,2 3% ВЦ=6606/1,2 3% ВЦ=13578/1,2 3% ВЦ=156295/1,2 3% ВЦ=171155/1,2 3% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 638 639 640 641 642 | &2308-4079- В1 варіант 1 &2308-4079- В1 варіант 2 +2415-1383 варіант 2 &290220- 1001-16 варіант 1 &290220- 1001-18 | Стаціонарна припливна установка внутрішнього виконання, ліва сторона обслуговування, повітря L=11850м3/год, Р=800 Па VRS-500-115-03-0-0 (44953а) Щит автоматики та управління на базі цифрового контролера в комплекті з виконавчими механізмами та частотними перетворювачами та виносним пультом в комплекті (Система П1) Потрійний магістральний фільтр Aquafilter HHBB10 Моноблок ВЕЛЛЕЗн-120-100 Блок керування інформацією (настінного монтажу) БКІ-02М Разом по розділу IV у тому числі устаткування, що не монтується Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин Електроенергія Стиснене повітря Мастильні матеріали Гідравлічна рідина Дрова Бензин Дизельне паливо Довідкові дані Будівельне сміття | шт шт шт шт шт грн. грн. кВт-год м3 кг кг м3 л л т | 1 1 1 1 1 1590,714 17,214 41,353 7,981 1,582 580,739 104,766 28,310962 | - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - | 3% 3% ВЦ=8225/1,2 3% ВЦ=32022/1,2 3% ВЦ=14592/1,2 3% |

У разі, якщо дана інформація, необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі містить посилання на конкретну марку, фірму, патент, конструкцію або тип обладнання, устаткування, матеріалу, то вважається, що технічне завдання (технічні вимоги) містить (-ять) вираз «або еквівалент».