Додаток 5

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на виконання інженерно-геологічних вишукувань

- Повне найменування об’єкта: «Капітальний ремонт комплексу будівель та благоустрій території в комунальному закладі професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний технологічний коледж» за адресою: вул. Деревообробна, 3, Голосіївського району м. Києва».

- Місцерозташування й межі району (ділянки): Україна, м. Київ, Голосіївський район, вул. Деревообробна, 3.

- Замовник: Комунальний заклад професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний технологічний коледж»

- Стадія проєктування: Предпроєктні роботи. Вишукування.

- Відомості про наявність матеріалів інженерно-геологічних вишукувань минулих років: Відсутні.

- Вид будівництва: Капітальний ремонт

- Спеціальні вимоги:

7.1. Розроблення Програми вишукувань

- розробити Програму комплексних інженерно-геологічних (у тому числі гідрогеологічних) вишукувань відповідно до вимог ДБН А.2.1-1:2016.

- Програму погодити із Замовником до початку польових робіт.

- у Програмі передбачити методику, обсяги, строки, технічні характеристики обладнання, схему буріння, перелік лабораторних досліджень, а також порядок виконання гідрогеологічних спостережень.

7.2. Польові роботи:

- рекогносцирувальне обстеження території з фотофіксацією.

- буріння свердловин діаметром 108–132 мм глибиною до 15 м кожна (з урахуванням складності ґрунтів і висотної різниці ділянки).

- відбір зразків ґрунту ненарушеної та порушеної структури — не менше 40 зразків.

- опис геологічних розрізів свердловин, складання колонок.

- проведення польових випробувань:

- статичне зондування (2 точки);

- геодезична прив’язка свердловин і побудова схеми розташування у М 1:500.

- відновлення благоустрою після завершення буріння.

7.3 Лабораторні роботи

- визначення основних фізико-механічних властивостей ґрунтів: вологість, щільність, гранулометричний склад, межі пластичності, зчеплення, кут внутрішнього тертя, модуль деформації.

- дослідження просадності, набухання, фільтраційних характеристик.

- визначення хімічного складу та агресивності підземних вод (SO₄²⁻, Cl⁻, Ca²⁺, Mg²⁺, Na⁺, pH).

- оцінка корозійної активності ґрунтів і вод щодо бетону та сталі.

- складання таблиць фізико-механічних показників ґрунтів.

7.4. Камеральні роботи

- обробка результатів польових і лабораторних досліджень.

- побудова інженерно-геологічних розрізів, схем, планів.

- аналіз гідрогеологічних умов ділянки (рівень, напрям фільтрації, сезонні коливання).

- визначення категорії ґрунтів за несучою здатністю.

- оцінка можливих небезпечних процесів.

- розробка рекомендацій щодо типу фундаментів, глибини закладання, гідроізоляції, дренажу та інженерного захисту.

7.5 Склад звітної документації

- титульний аркуш і завдання.

- пояснювальна записка.

- програма виконання комплексних інженерно-геологічних вишукувань.

- таблиці результатів лабораторних досліджень.

- інженерно-геологічні колонки та розрізи.

- план розташування свердловин, ситуаційна схема.

- фотоматеріали, журнали буріння.

- висновки й рекомендації.

Звіт подається:

- у 2 паперових примірниках (підпис, печатка);

- у 1 електронному примірнику (формати PDF, DWG, XLS).

Програму та звіт погодити із Замовником, забезпечити готовність матеріалів для експертизи проєкту та виконати згідно чинних нормативних документів та в обсязі необхідному для прийняття проєктних рішень

тел.:

Відповідальний представник виконавця 						 (посада, ПІБ)

тел.:

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на виконання інженерно-геодезичних вишукувань

- Повне найменування об’єкта: «Капітальний ремонт комплексу будівель та благоустрій території в комунальному закладі професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний технологічний коледж» за адресою: вул. Деревообробна, 3, Голосіївського району м. Києва».

- Місце розташування й межі району (ділянки): Україна, м. Київ, Голосіївський район, вул. Деревообробна, 3.

- Замовник: Комунальний заклад професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний технологічний коледж»

- Технічна характеристика проєктованого об’єкта та стадія проєктування: Предпроектні роботи. Вишукування.

- Детальність і повнота відображення ситуації об’єкта:

Виконати топографічне знімання території об’єкта в м. Київ в М 1:500 з перерізом рельєфу - 0,5 м, карта-схема розташування об’єкта – Додаток А.

Система координат – МСК, прийнята для м. Києва, Система висот – Балтійська 1977р.

- Точність визначення просторового положення елементів ситуації (масштаб): відповідно до прийнятого масштабу.

- Спеціальні вимоги:

- Виконати збір топографічних карт, планів та інших матеріалів минулих років;

- Скласти програму робіт та погодити з Замовником.

- Виконати топографічне знімання та скласти топографічні плани М 1:500 з перерізом рельєфу 0,5 м. та М 1:2000 з перерізом рельєфа 2,0 м з урахуванням вимог діючих нормативно-технічних документів таких як, ДБН А.2.1-1-2008 «ІНЖЕНЕРНІ ВИШУКУВАННЯ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА», наказ №1675 від 17.04.2025 р. «Про затвердження Порядку топографічної зйомки у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, та 1:500», «Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500» та інших;

- Виявити і позначити всі інженерні комунікації та їх елементи (оглядові колодязі, камери, опори, тощо) із зазначенням діаметрів, матеріалу, з якого виконані, призначення і глибини залягання підземних комунікацій та визначити провиси дротів повітряних ліній над віссю вулиць;

- Виконати погодження правильності нанесення інженерних комунікацій на топографічні плани з їх балансоутримувачами;

- Виконати нанесення «червоних ліній» на топографічні плани;

- Виконати реєстрацію топографічної зйомки в департаменті містобудування та архітектури м. Києва;

- Перелік звітних матеріалів, зразки форм їх подання у випадку виконання спеціальних видів робіт: Документація, що передається Замовнику: технічний звіт про інженерно-геодезичні вишукування виконати згідно ДБН А.2.1-1-2008 «ІНЖЕНЕРНІ ВИШУКУВАННЯ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА». Мова викладення – українська. Кількість примірників, що надається Замовнику – 2 примірника в паперовому та 1 примірник в електронному вигляді, в форматах «.*doc», «.*dwg» та «.*pdf». Носій інформації – папір, flash-накопичувач.

- Відомості про наявність матеріалів вишукувань минулих років: перед початком виконання вишукувань ознайомитися з існуючими містобудівними та планувальними матеріалами.

- Додатки: Карта-схема розташування об’єкта – Додаток А.

| Відповідальний Виконавець | ________________ ___________________ підпис І.П. |
| --- | --- |
| Відповідальний представник Замовника | ________________ ___________________ підпис І.П.. |

# Додаток А

Умовні графічні позначення:

- межа топографічної зйомки.

# Карта-схема розташування об’єкта

| Виконавець: | Замовник: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО- ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ «КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ» |
| --- | --- |
| ________________ М.П. | Директор ________________ Вадим ПОЛІЩУК М.П. |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА ВИКОНАННЯ ОБСТЕЖЕННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОЦІНКИ ЇХ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ

«Капітальний ремонт комплексу будівель та благоустрій території в комунальному закладі професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний технологічний коледж» за адресою: вул. Деревообробна, 3, Голосіївського району м. Києва»

| № п/п | Перелік основних даних та вимог | Основні дані та вимоги |
| --- | --- | --- |
| 1. | Назва та місцезнаходження об’єкта | Капітальний ремонт комплексу будівель та благоустрій території в комунальному закладі професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний технологічний коледж» за адресою: вул. Деревообробна, 3, Голосіївського району м. Києва |
| 2. | Об’єкти обстеження | Земельна ділянка площею – 1,9242 га - Учбовий корпус №1, 2; - Будівля оздоблювального відділення №1, 2; - Будівля машинного відділення; - Будівля учбової майстерні; - Спортивний корпус; - Тир; - Гуртожиток; - Склад майстерень; - Будівля гаражу, вбиральня; - Будівля складу - Погріб - Благоустрій території з улаштуванням спортивного майданчику та огорожі території Обстеженню підлягають усі конструктивні елементи будівель і споруд, зазначені у технічному паспорті, включно з допоміжними приміщеннями, прибудовами, підвалами, сходами, ґанками, навісами та іншими елементами, що є невід’ємною частиною об’єкта. |
| 3. | Вид будівництва | Капітальний ремонт |
| 4. | Джерело фінансування | Кошти місцевого бюджету (Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про внесення змін до наказу Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27 січня 2025 року № 15 «Про капітальний ремонт об’єктів, що фінансуються в 2025 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» від 31.07.2025 № 82.) Реалізація проєкту передбачається за рахунок співфінансування з місцевого бюджету та донорських коштів. |
| 5. | Характеристика і короткий опис об’єкта | Приведені в додатку № 1 до Технічного завдання |
| 6. | Відомість про наявність вихідних даних | - технічний паспорт на комплекс будівель; - витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права; - витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку; - існуючі договори на електроспоживання, водопостачання та водовідведення; - - інша технічна документація (за наявності). |
| 7. | Склад та обсяг виконання робіт | Обстеженню підлягають в повному обсязі конструктивні системи об’єкта (будівельні конструкції та основи), інженерні системи. В обсяги виконуваної роботи включено: 7.1 Розробку та узгодження із Замовником програми основного (детального) етапу обстеження. При розробці програми встановити такий обсяг і порядок обстежувальних процедур, який при мінімальному обсязі обслідувальної роботи (особливо інструментальних обстежень та лабораторних визначень) дозволить отримати максимально повну інформацію про несправності, дефекти та пошкодження конструкцій відповідно до вимог «Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва», затвердженого постановою КМУ від 12.04.2017 № 257, та ДСТУ 9273:2024 «Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінювання їхнього технічного стану. Механічний опір та стійкість», на кожний об’єкт будівництва окремо. 7.2 Аналіз архітектурно-планувальних і конструктивних рішень, їх відповідності діючим нормам та умовам використання об’єкта 7.3 Проведення візуального обстеження з фотофіксацією наявних пошкоджень та дефектів в конструкціях обстежуваних об’єктів, з описом знімка. 7.4 Обстеження основ, фундаментів, несучих та огороджувальних конструкцій, засобів опорядження з виявленням дефектів та пошкоджень, їх фіксацією, обміром, ескізуванням і визначенням причин. 7.5 Обміри конструкцій 7.6 Інструментальні дослідження та випробування будівельних конструкцій 7.7 Огляд інженерних систем, які мають вплив на будівельні конструкції (зокрема, вводів та випусків інженерних мереж) 7.8 Вибіркове розкриття закритих елементів та вузлів для оцінки їх технічного стану та вимірювання необхідних технічних та експлуатаційних характеристик. 7.9. Уточнення конструктивних схем навантажень, перевірні розрахунки конструктивної системи об’єкта, його конструкцій та основ, а також об’єктів, які знаходяться в зоні його впливу. 7.10 Узагальнення та аналіз отриманих даних 7.11 Прогнозування динаміки змін параметрів, що впливають на технічних стан об’єкта 7.12 Складання звіту із загальною характеристикою об’єкта, з визначенням категорії технічного стану окремих конструкцій та об’єкта в цілому, з рекомендаціями щодо режиму безпечної експлуатації об’єкта і конструктивних рішень з підсилення та захисту окремих конструкцій |
| 8. | Вимоги Замовника | Роботи виконати з урахуванням вимог: - ДСТУ 9273:202 «Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінювання їхнього технічного стану. Механічний опір та стійкість»; - ДСТУ Б В.2.6-210-2016 «Оцінка технічного стану сталевих будівельних конструкцій, що експлуатуються»; - ст. 39-2. Огляд, обстеження та паспортизація Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»; - Постанова КМУ від 12.04.2017 № 257 «Порядок обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів» |
| 9. | Вимоги до складу звіту з обстеження обʼєкта | Звіт за результатами обстеження повинен містити: 9.1 Фактичні характеристики і конструктивні параметри будівельних конструкцій, інженерних мереж і систем на момент обстеження. 9.2 Перелік та результати аналізу виявлених відхилень від будівельних норм і стандартів 9.3 Дані щодо відповідності будівельних конструкцій, інженерних мереж і систем основним вимогам діючої нормативної документації. 9.4 Обґрунтування причин виникнення дефектів і пошкоджень, прогнозування їх подальшого розвитку і впливу на технічний стан будівельних конструкцій, інженерних мереж і систем. 9.5 Висновки щодо технічного стану будівельних конструкцій, характеристик основ фундаментів, інженерних мереж і систем та об’єкта в цілому. |
| 10. | Форма і кількість примірників надання документації Замовнику | Звіт за результатами обстеження та оцінки технічного стану будівельних конструкцій об’єкта на паперовому носії – 2 прим. Матеріали в електронному вигляді в форматах *dwg, *doc, *pdf |

Додаток №1 до Технічного завдання

| Літер | Назва об’єкту | Будівельні обсяги обстежувальних обʼєктів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Будівельний об’єм м3 | Площа основи (забудови), м2 | Висота, м |
| А | Учбовий корпус №1 (1976) | 4700 | 361,5 | 13,0 |
| А1 | Учбовий корпус №1 (1976) | 4135 | 318,1 | 13,0 |
| А2 | Прибудова (1976) | 227 | 55,3 | 4,1 |
| А3 | Прибудова (1976) | 377 | 29,0 | 13,0 |
| А4 | Учбовий корпус №1 (1976) | 1683 | 221,5 | 13,0 |
| А5 | Учбовий корпус №1 (1976) | 3811 | 293,2 | 13,0 |
| А6 | Учбовий корпус №1 (1976) | 10791 | 599,5 | 18,0 |
| А7 | Прибудова (1976) | 127 | 38,6 | 3,30 |
| А8 | Учбовий корпус №1 (1976) | 765 | 125,4 | 6,10 |
| Б | Будівля оздоблювального відділення №2 (1976) | 2416 | 410,6 | 6,0 |
| Б1 | Будівля машинного відділення (1976) | 2890 | 481,6 | 6,0 |
| Б2 | Прибудова до машинного відділення (1976) | 643 | 195,0 | 3,30 |
| Б3 | Будівля оздоблювального відділення №1 (1976) | 1731 | 288,5 | 6,0 |
| Б4 | Будівля учбової майстерні (1976) | 1379 | 229,8 | 6,0 |
| Б5 | Прибудова інструментальної комори (1976) | 200 | 73,9 | 2,70 |
| В | Учбовий корпус №2 (1966) | 6113 | 530,2 | 11,53 |
| Е | Спортивний корпус (1976) | 2523 | 315,3 | 8,0 |
| Е1 | Прибудова до спортивного корпусу (1976) | 655 | 198,5 | 3,30 |
| Е2 | Прибудова до спортивного корпусу (1976) | 156 | 62,5 | 2,50 |
| під Е | Тир (1976) | 287 | 110,5 | 2,60 |
| під Е2 | Тир (1976) | 63 | 25,7 | 2,50 |
| Ж | Гуртожиток №1 (1976) | 15037 | 1074,0 | 14,0 |
| ж | Прибудова (1976) | 76 | 27,1 | 2,80 |
| З | Склад майстерень (1976) | 898 | 280,7 | 3,20 |
| И | Будівля гаражу, вбиральня | 288 | 90,0 | 3,20 |
| К | Будівля складу (1976) | 429 | 134,1 | 3,20 |