ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

(СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ)

Шелтер  8АМ

(Засіб радіоелектронної боротьби)

Україна, 2025 рік

- Технічні характеристики приладу

| Найменування характеристики | Одиниця виміру | Значення |
| --- | --- | --- |
| Антена |  |  |
| Квадрифілярна антена |  | Антена розміщена на суцільній площадці з магнітним кріпленням |
| Ширина смуги частот квадрифілярної антени | МГц | 300 – 600, 700 – 1100 |
| КСВ частот квадрифілярної антени | КСВ | 1.4 |
| Довжина кабелю антени | м | 1 |
| Панельна антена |  | Антена розміщена на суцільній площадці з магнітним кріпленням |
| Ширина смуги частот панельної антени | МГц | 2390-2500, 5725-5850 |
| КСВ частот панельної антени | КСВ | 1.5 |
| Довжина кабелю антени | м | 1 |
| Вихідна потужність | Вт | 400 |
| Номінальна потужність споживання | Вт | 1000 |
| Напруга живлення | В | 24/28/220 |
| Ефективна дистанція дії | м | мін. - 100 макс. - 300 над собою - 200 |
| Система електроживлення (внутрішня/ зовнішня) |  | зовнішня |
| Час безперервної роботи | хв | 90 |
| Маса/Габарити (ДШВ) |  |  |
| Маса РЕБ /РЕБ з антенами / РЕБ з антенами та АКБ | кг | 12/22/62 |
| Габарити засобу РЕБ | мм | 615×125×270 |
| Габарити в тарі | мм | 950×500×400 |
| Габарити АКБ | мм | 515×395×185 |
| Габарити антен | мм | 905×215×250 |
| Ступінь захисту | IP | 55 |
| Час розгортання/згортання | хв | 2 |
| Охолодження |  | активне |
| Температурний режим | °C | -25/+45 |
| Область застосування |  | стійкий до застосування в умовах дощу, вітру, снігу, жари, морозу. |
| Тип завади |  | широкосмугове шумове |
| Обслуга (екіпаж) |  | 1-2 |
| Додаткові характеристики засобу РЕБ |  | - захист обриву фідерної лінії (VSWR захист); - зовнішній запобіжник; - захист від невірного підключення кабелів від РЕБ до АКБ техніки; - засіб РЕБ забезпечує можливість одночасного формування радіоперешкод у всіх робочих діапазонах частот, передбачених технічними характеристиками |
| Харатеристики АКБ |  | Тип АКБ LiFePo4 Номінальна напруга - 25.6 В Номінальна ємність - 100 А·год Енергоємність - 2560 Вт·год Робоча напруга - 20 - 29.2 В Максимальний струм заряду - 50 А Максимальний струм розряду - 100 А Рекомендований струм заряду - ≤ 25 А Температурний діапазон: заряд - 0…+45 °C Маса- близько - 28 кг Термін служби - ≥ 2000 циклів при 80% DoD Ступінь захисту корпуса - IP65 (опціонально) Інтерфейси/захист - Вбудована BMSІ Вбудований зарядний пристрій Час до повного заряду - 280 хвилин |
| Термін служби | місяців | 60 |

- Склад комплекту

| Склад системи |  | - засіб радіоелектронної боротьби – 1 шт.; - комплект квадрифілярних антен – 1 комплект; - комплект панельних антен – 1 комплект; - АКБ LiFePo4 - 1 шт; - польовий інтенсивіметр – 1 шт; - кабель підключення АКБ із герметичним роз’ємом з фіксацією типу XT90 номінальною напругою 24/28В (3 м) – 1 шт; - кабель живлення 220 В змінного струму для підключення зарядного пристрою АКБ (1м) – 1 шт; - кабель підключення АКБ до бортової електромережі транспортного засобу з герметичним роз’ємом з фіксацією типу XT60 номінальною напругою 12/24В (3м) – 1 шт; - комплект магнітних кріплень для фіксації обладнання РЕБ на металевих поверхнях – 1 комплект; - технічний паспорт – 1 шт; - настанова щодо експлуатування – 1 шт; - гарантійний талон – 1 шт. |
| --- | --- | --- |

- Діапазони блокування частот (канали придушення/частоти)

| Діапазон робочих частот радіоподавлення | МГц | 300-600, 700-1100, 2390-2500, 5725-5850 |
| --- | --- | --- |
| Модулі-генератори радіоперешкод (кількість, потужність, діапазони) | Вт/МГЦ | 8 модулів шуму з циркулятором: 1. 50 (300-400) 2. 50 (400 -500) 3. 50 (500 -600) 4. 50 (700-850) 5. 50 (850 – 960) 6. 50 (950 -1100) 7. 50 (2390-2500) 8. 50 (5725-5850) |

- Транспортування та зберігання

Умови транспортування і зберігання комплексу згідно з ДСТУ 8281. Збереження комплексу в упакованому вигляді повинно здійснюватися в складських сухих приміщеннях з дотриманням вимог конструкторської і технологічної документації.

- Гарантія виробника

Виробник: ТОВ «ДРОНХАБ», дата виробництва 2025 рік.

Країна виробництва: Україна.

Сервісний центр наявний в Україні.

Термін гарантії: 12 місяців.

* за умови дотримання споживачем умов експлуатації, транспортування, зберігання, встановлених договором, тех. паспортом та інструкцією з експлуатації.

Товар є новим, не відновленим, без попереднього використання.

Документи виробника: Технічний паспорт,  інструкція на пристрій.

Додатково ТУ У 26.5-45349240-001:2024 «Засіб виявлення, протидії та блокування зв’язку безпілотних літальних апаратів» від 19.07.2024.

ДК 021:2015	35730000-0

Код УКТ ЗЕД	 8543200000

ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015. IDT) «Система управління якістю. Вимоги».

ДСТУ ISO/IEC 27001:2023 (ISO/IEC 27001:2022, IDT) «Інформаційна безпека, кібербезпека та захист конфіденційності. Системи керування інформаційною безпекою. Вимоги».

ДСТУ ISO/IEC 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування»

ДСТУ ISO/IEC 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT) «Системи управління охороною здоров’я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування»

AQAP 2110:2016 (Edition DVersion 1) Вимоги НАТО щодо проектування, розробки та виробництва

AQAP 2310:2017 Вимоги НАТО щодо забезпечення якості для постачальників авіації, космосу та оборони.

Директор ТОВ «ДХ»	                                                                                Ігор БЄЛІНСЬКИЙ