ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

(СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ)

Шелтер  2М

(Комплекс перешкод)

Україна, 2026 рік

- Технічні характеристики приладу

Кількість модулів перешкод: 2 од

Частоти модулів перешкод: 200-300 МГц, 300-400 МГц

Потужність модулів перешкод, ват: 65 у кожного

Розміри та вага модуля без антени (Д*Ш*В): 28см*13см*17см

Вага: 4.8 кг

Охолодження: пасивне + активне (вмикається вентилятор при нагріванні модуля перешкод до 55°C і при охолодженні до 50°C - вимикається)

Кількість антен: 2 од

Частоти антен: 200-300 МГц, 300-400 МГц

Тип антен: квадрофілярні

Кабель від акумулятора: 3 м.

Тип акумулятору: LiFepo4 25.6 V

Ємність акумулятору, ампер: 100

Зарядний пристрій для LiFePo4 25.6V: не менше 30А

Пульт керування РЕБ: в комплекті

Довжина кабелю для пульта керування: 5м.

- Склад комплекту

Комплекс перешкод Шелтер 2М у відповідній комплектації

- Діапазони блокування частот (канали придушення/частоти)

Частоти модулів перешкод: 200-300 МГц, 300-400 МГц

- Транспортування та зберігання

Умови транспортування і зберігання комплексу згідно з ДСТУ 8281. Збереження комплексу в упакованому вигляді повинно здійснюватися в складських сухих приміщеннях з дотриманням вимог конструкторської і технологічної документації.

- Гарантія виробника

Виробник: ТОВ «ДРОНХАБ», дата виробництва 2026 рік.

Країна виробництва: Україна.

Сервісний центр наявний в Україні.

Термін гарантії: 12 місяців.

* за умови дотримання споживачем умов експлуатації, транспортування, зберігання, встановлених договором, тех. паспортом та інструкцією з експлуатації.

Товар є новим, не відновленим, без попереднього використання.

Документи виробника: Технічний паспорт,  інструкція на пристрій.

Додатково ТУ У 26.5-45349240-001:2024 «Засіб виявлення, протидії та блокування зв’язку безпілотних літальних апаратів» від 19.07.2024.

ДК 021:2015	35730000-0

Код УКТ ЗЕД	 8543200000

ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015. IDT) «Система управління якістю. Вимоги».

ДСТУ ISO/IEC 27001:2023 (ISO/IEC 27001:2022, IDT) «Інформаційна безпека, кібербезпека та захист конфіденційності. Системи керування інформаційною безпекою. Вимоги».

ДСТУ ISO/IEC 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування»

ДСТУ ISO/IEC 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT) «Системи управління охороною здоров’я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування»

AQAP 2110:2016 (Edition DVersion 1) Вимоги НАТО щодо проектування, розробки та виробництва

AQAP 2310:2017 Вимоги НАТО щодо забезпечення якості для постачальників авіації, космосу та оборони.

Директор ТОВ «ДХ»	                                                                                Ігор БЄЛІНСЬКИЙ