Інструкція з експлуатації БПЛА

“SHTURM-10” модифікація “A” (S-010.A)

(з цифровою камерою і пристроєм автоматичного супроводження цілі)

БпЛА “Shturm-10”(S-010.A) призначений для перенесення бойової частини та ураження ворожих цілей з можливістю захоплення цілей та переведення керування в автоматичний режим (система автодоведення Underdog). БпЛА може споряджатися корисним навантаження вагою до 3 кг, проте рекомендована вага для ефективнішої роботи автодоведення - до 2кг.

БпЛА побудований на базі рами, розрахованої під пропелери 10”. Дрон комплектується акумуляторною батареєю Li-ion 6S3P 12600 mAh, платою ініціації та обладнаний 2.5w 5.8GHz відеопередавачем та 915 mHz ERLS радіоприймачем. На БпЛА встановлена цифрова камера, проте за допомогою Raspberry Pi відеосигнал опрацьовується та перетворюється в аналоговий, тому можна використовувати штатну наземну станцію з комплекту БпАК.

Cистема автодоведення Underdog дозволяє пілоту позначати цілі, переводити в автоматичний режим, коригувати та перепризначати ціль під час роботи БпЛА в автоматичному рижимі, а також проходити зону РЕБ утримуючи горизонт та висоту. Для запуску системи потрібно обов’язково потрібно підключити флешку-ключ з комплекту БпАК.Або спробувати запустити без флеш-ключа, можливо у вас вже оновлена версія автодоведення яка не потребує флеш-ключа.

VTX таблиця

На відеопередачі квардрокоптера “Shturm-10”(S-010.A) використовується наступна таблиця каналів та частот:

При потребі в Betaflight Configurator можна задавати будь-яку частоту напряму в діапазоні 4900-6199.

Налаштування пульта дистанційного керування

Нижче надається карта каналів необхідних для комунікації з польотним комп’ютером (!!! - відмічені канали які не можна змінювати):

- CH1 - Roll !!!

- CH2 - Pitch !!!

- CH3 - Throttle !!!

- CH4 - Yaw !!!

- CH5 - Arm

  - 1250+

- CH6 - Тумблер режиму автономної навігації !!!

  - 900 - 1300 - Reset (відміна захоплення)

  - 1300 - 2100 - Режим автодоведення

- CH7 - Режим PASS !!! - політ з утриманням висоти з  фіксованим кутом нахилу в автоматичному режимі

  - 1000 - 1700 - Acro/Air

  - 1750 - 2000 - Angle

- CH8 - Режими (MODE)

  - 1000 - 1700 - Acro/Air

  - 1750 - 2000 - Angle

- CH9 - Контроль “зуму” !!!

  - 2x області захоплення на 1200+

  - 4x області захоплення на 1700+

- CH11 -  Перемикання потужності VTX

  - 900-1200 - 25mw

  - 1250-1700 - 1.6w

  - 1750-2100 - 2.5w

Процедура перевірки системи Underdog

- Переконайтесь, що польотний контроллер не підключений по USB до Betaflight configurator.

- Під’єднайте батарею до БпЛА.

Передпольотний тест без ARMу:

- захопити ціль -> цілик змінив колір на зелений/червоний/жовтий;

- повільно порухати дроном в різні сторони від захопленої цілі -> трекінг цілі зберігається;

- віддати керування -> з'явився напис ENGAGE на екрані, стіки перестали реагувати;

- повільно порухати дроном в різні сторони від захопленої цілі -> положення стіків на екрані змінюється;

- спробувати доуточнити ціль правим стіком і підтвердити ціль;

- вимкнути керування -> напис авто пропав, стіки відновили контроль, цілик змінив колір на початковий;

- захопити ціль -> вимкнути апаратуру чи вийняти ТХ модуль -> система має перейти в авто;

- повільно порухати дроном в різні сторони від захопленої цілі -> положення стіків на екрані змінюється.

Детальний огляд запуску та перевірки системи Underdog можна подивитися у відео Shturm/Underdog_огляд на ключі-флешці.

Умовні позначення на OSD

- Eject USB - ключ - флешка з ліцензійними файлами не витягнута з дрона(оновлена версія не потребує флешки, відповідно Eject USB не відтворюється)

- !FC – не працює серійне підключення до польотного контролера (BetaFlight/Inav)

- !RC – відсутній зв’язок з пультом.

- CON – відсутнє з'єднання по протоколу MavLink (підключення може зайняти ~1.5хв)

- AUTO - UAV знаходиться в режимі автоматичного дольоту

  - track - ціль захоплена, та відслідковується до досягнення необхідного кута атаки

  - engage - кут атаки досягнуто, UAV перейшов в режим ураження

  - pass - проходження зони без зв'язку з оператором

- цілик (bbox):

  - синій/білий - ціль не захоплена

  - зелений - ціль захоплена, якісь захоплення - відмінна

  - жовтий - ціль захоплена, якісь захоплення - задовільна

  - червоний - ціль захоплена, якісь захоплення - незадовільна (не критично на фінальній/термінальній стадії польоту)

  - червоний перекреслений - ціль втрачена, автоматичний доліт неможливий, дрон переходить в режим AUTO: pass

- штучний горизонт - який показує при якому куті до цілі буде відбуватись захід в автоматичному ремі

- стіки - візуалізація руху стіків, необхідна для дебагу під час тестових обльотів

Рекомендації з застосування

- Запустити дрон і скерувати на потрібному напрямі.

! При втраті звʼязку БпЛА автоматично перейде в режим AUTO: Pass - буде рухатись горизонтально з попереднім кутом атаки і з вказаним в конфізі значенням ховер тротла.

- Для захоплення цілі натиснути і перевести стік автодоведення (CH6 - AUTO) в активне положення (друге і третє положення стіка).

  - Жовтий та помаранчевий квадрати - вказують на низьку якість захоплення. На кінцевих стадіях – це можна ігнорувати. На початковій стадії рекомендовано перезахопити ціль.

- Для доуточнення цілі в режимі AUTO, правим стіком переведіть цілик на нову ціль. Через 0.3с від останньої дії по доуточненню система доведення прийме нову ціль.

- Для відміни захоплення і повернення керування треба переключити стік автодоведення у перше положення. Важливо: в тестах це варто робити дуже швидко, щоб уникнути втрати борта.

Правила та застереження під час експлуатації

- Не перепрошивайте BetaFlight. Це унеможливлює повноцінну роботу системи Underdog навіть при копіювання DIFF файлів в повному обсязі.

- Не змінюйте Switch mode на Wide в налаштуваннях TX ELRS. Потрібно використовувати режим Hybrid для коректної роботи системи Underdog.

- Для роботи системи доведення БпЛА повинен бути в режимі Acro/Air.

- Перед захоплення цілі пілоту потрібно спрямувати дрон на ціль. БпЛА має мати інерцію в напрямку цілі. Старайтесь утримувати дрон без бокового дрифтування та без завалення по ролу перед тим, як передати керування.

- Для кращого виявлення цілі рекомендується використовувати зум зображення зони прицілювання (2х або 4х). Після захоплення на збільшеному зображенні буде відображатись крапка на об'єкті, який ви захопили.

- Система Underdog вміє працювати з боковим вітром (тестовано при 15 м/с), проте лобовий чи хвостовий вітер іноді може спричиняти недоліт або переліт цілі.

- Система Underdog не вміє облітати об'єкти, тому при виборі траєкторії заходу на ціль переконайтесь що між дроном та ціллю немає перешкод.

- При втраті зв'язку з пультом є три алгоритми роботи системи:

  - якщо ціль була захоплена і система доведення була активована - система продовжить працювати в штатному режимі без ніяких додаткових дії зі сторони оператора;

  - якщо ціль була захоплена але система доведення не була активована - система сама перейде в режим доведення, проте оператору на пульті треба перевести тумблер в положення ввімкнення системи доведення. Може бути ситуація коли зв'язок відновиться, тоді захоплення цілі та автопілот вимкнеться.

  - якщо ца - дрон пепейде в режим AUTO: Pass ііль не була захоплен буде рухптись в тому ж напрямку утримую горизонт та значення ховер тротла.

- Жовтий та помаранчевий квадрати - вказують на низьку якість захоплення. На кінцевих стадіях – це можна ігнорувати. На початковій стадії рекомендовано перезахопити ціль.

- Використовуйте плату ініціації відповідно до інструкції, яка додається окремим документом.

- Не використовуйте дрон, якщо він піддався впливу вологи чи потрапив під дощ, сніг. Використання дозволяється після повного просушування.

- Акумуляторна батарея та бойова частина повинні міцно кріпитись до дрону, а також таким чином, щоб зберегти баланс.

- Обовʼязково перед польотом зарядити АКБ на 100% (до 25,2V) до підʼєднання на квадрокоптер.

- Перевірити візуально коректність підключення зовнішніх елементів - VTX, RX та цілісність антен.

Технічні питання +380937284793 (Signal, WhatsApp, Telegram)

www.shturm.org