Інструкція по експлуатації квадрокоптера “Shturm-10” модифікація “D” (S-010.D)

Квадрокоптер “Shturm-10” (S-010.D) призначений для перенесення бойової частини та ураження ворожих цілей. БпЛА може споряджатися корисним навантаження вагою до 3 кг.

Квадрокоптер побудований на базі рами розрахованої під пропелери 10”. Квадрокоптер комплектується акумуляторною батареєю Li-ion 6S3P 12600 mAh, платою ініціації та обладнаний 2.5w 5.8GHz відеопередавачем та 915 mHz ERLS радіоприймачем.

VTX таблиця

На відеопередачі квардрокоптера “Shturm-10” модифікація “D” (S-010.D)  використовується наступна таблиця каналів та частот:

При потребі в Betaflight Configurator можна задавати будь-яку частоту напряму в діапазоні 4900-6199.

Підготовка до тестового польоту квадрокоптера

- Під’єднайте радіопередавач з комплекту БпАК до пульта.

- Перевірте міцність фіксації всіх гвинтів на квадрокоптері: рами, двигунів, камери.

- Накрутіть пропелери відповідно до напряму руху двигунів. Двигуни налаштовані під рух в режимі Reversed:

- Встановіть відеоантену в спеціальне кріплення в хвості квадрокоптера

- Прикріпіть акумуляторну батарею до верхньої кришки рами за допомогою ременів-липучок.

- Увімкніть пульт дистанційного керування.

- Увімкніть окуляри чи інший пристрій з відеоприймачем.

- Підготуйте місце зльоту.

- Під’єднайте АКБ до квадрокоптера.

- Перевірте наявність зв’язку між пультом/радіопередавачем з квадрокоптером.

- Перевірте наявність відео на вашому відеоприймачі.

- Заарміть квадрокоптер (AUX1).

Правила та застереження під час експлуатації

- Не перепрошивайте та не змінюйте налаштування квадрокоптера без гострої потреби. Це може призвести до втрати працездатності квадрокоптера.

- На квадрокоптері передбачені наступні канали керування:

- AUX1 - ARM/DISARM

- AUX2 - ANGL/AIR

- AUX3 - VTX power switch (25mw/1.6w/2.5w)

- AUX4 - BEEPER

- AUX5 - запобіжник (у випадку припаювання плати ініціації до польотника)

- AUX8 - підрив (у випадку припаювання плати ініціації до польотника)

- Використовуйте плату ініціації відповідно до інструкції, яка додається окремим документом.

- Не використовуйте дрон, якщо він піддався впливу вологи чи потрапив під дощ, сніг. Використання дозволяється після повного просушування.

- Акумуляторна батарея та бойова частина повинні міцно кріпитись до дрону, а також таким чином, щоб зберегти баланс.

- Обовʼязково перед польотом зарядити АКБ на 100% (до 25,2V) до підʼєднання на квадрокоптер.

- Перевірити візуально коректність підключення зовнішніх елементів - VTX, RX та цілісність антен.

- При зміні налаштувань в Betaflight зберігайте значення Craft name (Shturm N, де N - це номер зазначений на верхній кришці рами).

Технічні питання +380937284793 (Signal, WhatsApp, Telegram)