# МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Витратні матеріали для Клініко діагностичної лабораторії  ННЦРМГО  код ДК 021:2015 - 33190000-8 медичне обладнання та вироби медичного призначення різні

| № З/П | Найменування | Одиниці виміру | Кіль.-ть | Код та назва НК 024:2023; НК 031:2024 | Медико-технічні вимоги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Калібрувальний картридж CAL GASTAT-700 | паковання | 3 | 52867 – Множинні електроліти IVD (діагностика in vitro), калібратор; W0101050301 – Калібратори мультикомпонентні (КХ) | Містить 2 (два) види калібраторів, залежно від моделі. Реагенти упаковані в газозахисні пакети для запобігання негативного впливу оточуючого повітря. Він також містить очищувальну рідину для депротеїнізації каналу зразку. Містить відомі концентрації реагентів для проведення калібрувань (2 (два) картриджа у пакунку). |
| 2 | Промивний розчин | паковання | 2 | 59058 -Мийний/очищувальний розчин IVD (діагностика in vitro) для автоматизованих/ напівавтоматизованих систем; W01019001 – Буфери (не приписані до певного класу), Додат. реактиви, тощо (КХ) | Промивний розчин є рідиною для промивання каналів зразку/реагенту. Витрата залежить від моделі, стану приладу та навантаження. Зберігання при температурі 4-25 о С (3 (три) флакони у пакунку). |
| 3 | Порт зразку | шт | 2 | 42834 - Трубка вакуумна багаторазового використання; W01019001 – Буфери (не приписані до певного класу), Додат. реактиви, тощо (КХ) | Трубка вакуумна багаторазового використання |
| 4 | Набір насосу | паковання | 2 | 58008 – Помпа лабораторна вакуумна; W01019001 – Буфери (не приписані до певного класу), Додат. реактиви, тощо (КХ) | Подає зразок/реагент на вимірювальний модуль. Модуль насосів контролює потоки зразків, калібратора, промивного розчину, відходів. Модуль насосів складається з 3 (трьох ) насосів. Насос може бути легко замінений шляхом заміни насосної голівки. |
| 5 | pH електрод | шт. | 1 | 59243 - Водневий (H+) / pH електрод IVD (діагностика in vitro); W0101060602 - PH – електроди (BG) | Електрод призначений для визначення концентрації іонів H+ (pH) в гепаринізованій цільній крові. Електрод поставляється повністю зібраним, розчин у нього не заливається. |
| 6 | pO2 електрод | шт. | 1 | 54501 - Гази крові pO2 IVD (діагностика in vitro), набір, йон-селективні електроди; W0101060604 - PH/PO2/PCO2 – електроди (BG) | Електрод призначений для визначення парціального тиску O2 (pO2) в гепаринізованій цільній крові. |
| 7 | pCO2 електрод | шт. | 1 | 54500 - Гази крові pCO2 IVD (діагностика in vitro), набір, йон-селективні електроди; W0101060604 - PH/PO2/PCO2 – електроди (BG) | Електрод призначений для визначення парціального тиску СO2 (pСO2) в гепаринізованій цільній крові. |
| 8 | Корпус референтного електроду | шт. | 1 | 59241 – Референтний електрод IVD (діагностика in vitro); W0101070301 – Референтні електроди | Корпус референтного електроду, є складовою частиною референтного електроду. |
| 9 | Серцевина референтного електроду | шт. | 1 | 59241 – Референтний електрод IVD (діагностика in vitro); W0101070301 – Референтні електроди | Серцевина референтного електроду є складовою частиною референтного електроду. |
| 10 | Проточна комірка GASTAT-700M | шт. | 1 | 61033 - Кювета для лабораторного аналізатора IVD (діагностика in vitro), багаторазового використання; W01019001 – Буфери (не приписані до певного класу), Додат. реактиви, тощо (КХ) | Виконує функцію розміщення промивного розчину. |
| 11 | Контроль GASTROL-QC | паковання | 1 | 30218 – Множинні аналіти газів крові IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал; W0101050299 – Спеціалізовані контрольні матеріали (КХ) - інше | Досліджений матеріал контролю якості, призначений для професійного використання для перевірки правильності та точності моделі GASTAT – 700 (3 (три) флакони у пакунку) |

Очікувана вартість 367 000,00 грн. з ПДВ

Завідувач клініко діагностичної

лабораторії ННЦРМГО                      ___________________